ANALYTICKÁ CHÉMIA

- Určenie chemického zloženia a štruktúry analytov

- Klasifikácia ACH: kvalitatívna analýza = dôkaz (čo to je?, koľko toho je?), kvantitatívna analýza = stanovenie

- Gr. analysis = rozbor, rozklad

Základné pojmy

- Dôkaz = kvalitatívna analýza (prítomnosť prvku, funkčnej skupiny), určenie druhu (kvality)

- Stanovenie = kvantitatívna analýza (určenie dokazovaného prvku), určenie množstva (kvantity) súčastí obsiahnutých v analyzovanej látke

- Analyt = prvok, zlúčenina, ktorá sa má stanoviť

- Interferent = prvok, zlúčenina, ktorá istým spôsobom ovplyvňuje (ruší) stanovenie

- Matrixefekt = súhrnný vplyv hlavných zložiek vzorky na odozvu (signál) patriaci analytu

- Analytická metóda = súhrn poznatkov o využití určitého princípu (chemická rovnováha, optické vlastnosti, elektrochemické deje) pre chemickú analýzu

- Analytická metodika = pracovný postup pre analýzu zvolenou alebo udanou metódou

Výkonnosť analytickej metódy

- hodnotiace parametre:

- presnosť (precision)

- správnosť (accuracy)

- dôkazuschopnosť

- ekonomické parametre: rýchlosť (vzorka/čas), náklady (personálne, investičné, prevádzkové), možnosť automatizácie

Rozdelenie analýz

- Čím viac sa určovaná súčasť odlišuje od ostatných prítomných látok, t.j. čím je väčšia selektivita zvolenej metódy dôkazov alebo stanovenia

- Charakter výsledkov: kvalitatívna (z ktorých prvkov, iónov, skupín alebo zlúčenín sa skladá analyzovaná látka), semikvantitatívna, kvantitatívna (obsah prítomných zložiek)

- Charakter vzorky: anorganická (iónový charakter, informácie o zložení vzorky anorganickej látky, analýza tuhých látok – priestorové rozmiestnenie jednotlivých súčastí), organická (väzbovosť C s inými prvkami prevyšuje v organike ako v anorganike, organické zlúčeniny – rovnaké chemické zloženie, odlišná molekulová štruktúra), biochemicko-klinická (využitie v medicíne)

- Skupenstvo vzorky: analýza tuhých látok, a. roztokov (kvapalín – väčšina analýz), a. plynov, a. povrchov

- Požiadavky na výkonnosť metódy: prevádzková (každodenná kontrola výroby priemyselného závodu: kontrolná – hodnotenie kvality, rozhodovanie o cene výrobku, sériová), štandardná (rozhodcovská = arbitrážna – podklad pri riešení dodávateľsko-odberateľských sporoch (ekonomický dosah)), exaktná (veda, výskum, vývoj)

Akreditované laboratória – atesty

- Stanovenie entít: prvková, iónová, stanovenie molekúl, fázová, štruktúrna

- Množstvo vzorky: gramová (makroanalýza: 0,1g), centigramová (semimikroanalýza: 0,1-0,01g), miligramová (mikroanalýza: 10-0,1mg), mikrogramová (ultramikroanalýza: 0,1mg)

- Obsah analytov: hlavné zložky (1-100%), vedľajšie zložky (0,01-1%), stopové zložky (0,01%)

- Kalibrácia: priame metódy (bez kalibrácie – nevidím výsledok v koncentrácii alebo hmotnosti), nepriama metóda

Kalibrácia - signál = f (c; m) (postup, funkcia, kalibračné štandardy RM, a pod.), závislosť priamo úmerná (c = koncentrácia, m = hmotnosť)

Dôkaz, stanovenie

- Selektivita = dôležité kritérium zvolenej analytickej metódy, vyššia forma selektivity = špecifickosť

- Analytické reakcie (podľa selektivity):

- Skupinové: umožňujú dôkaz celej skupiny podobných analytov a ich oddelenie zo zmesi (využitie skupinových činidiel); napr. zrážanie iónov kovov vo forme málo rozpustných hydroxidov alebo sulfidov pri rôznom pH, zrážanie málo rozpustných chloridov a síranov; skupinové zrážacie reakcie – delenie iónov pri kvalitatívnych a kvantitatívnych analýzach

- Selektívne: dôkaz/stanovenie jednej zložky v zmesi (zvýšenie selektivity úpravou reakčných podmienok); čím je zložitejšia analyzovaná látka, tým je väčšia selektivita použitej reakcie

- Špecifické: ideálna selektívna reakcia, zrážanie Ni2+ diacetyldioxímom v amoniakalnom prostredí (Čugajevovo činidlo) (rušia Fe2+, Co2+, Cu2+), dôkaz jódu škrobovým (amylóza) mazom

- Ďalšie kritérium pri výbere metódy = citlivosť – vyjadrenie závislosti sledovanej analytickej vlastnosti látky od m, resp. c

- Kvalitatívna analýza – citlivosť vákua

- Medza postrehu – najmenšia hmotnosť dokazovanej látky, ktorá musí byť prítomná v analyzovanom objeme vzorky, aby bol dôkaz pozitívny: P (mikrogram)

- medzné zriedenie – najväčšie zriedenie roztoku dokazovanej látky, pri ktorej je reakcia ešte pozitívna: D (g/mol)

- D = P * V-1 * 10-6, p * D = -log D (čím vyššie je pD, tým vyššia je citlivosť reakcie)

- Kvantitatívna analýza

- Meraná veličina (analytický signál = m, V, I, U, ...) ~ m, resp. c

- Citlivosť metódy = smernica závislosti y = f (m), resp. y = f (c)

- Medza detekcie = najmenšie množstvo analytu, ktoré možno danou metódou detekovať

- Medza stanovenia = najmenšie množstvo analytu, ktoré možno danou metódou stanoviť

Gravimetria, odmerná analýza 10-3 – 10% (m = 0,1 - 10g) 3*10-3-10%

Polarografia 10-5 – 10-2% (návažok vz. 0,1-1g)

AAS (absenčná absorbčná spektrometria) 5*10-7 – 10-3% - využitie pri stopových analytoch

Spôsoby vyjadrenia zloženia roztokov

Kvantitatívne zloženie vzorky a jeho spôsob vyjadrenia

- Roztok = homogénna zmes rozpúšťadla (nadbytok) a rozpustenej látky, roztoky (s, l, g), p, T – vplyv na roztoku

- Nasýtený roztok = heterogénna zmes (dve fázy), v ktorej je v rovnováhe nerozpustená látka (s) so svojim roztokom (l)

- Zloženie roztokov:

- Koncentrácia (látková, hmotnostná) – obsah látky v určitom objeme

- Zlomok (hmotnostný, objemový, látkový) %

- Molalita (látkový zlomok)

Vzorce

- K. látkového množstva (c) = mólová koncentrácia

- cA = nA / V = mA / (Mr(A) * V) (mol/dm3), n = m/M

- hmotnostná k. (ρA)

- vyjadruje hmotnosť látky A rozpustenej v jednom litri roztoku

- ρA = mA/ V (kg/m3, g/l) ... V = objem roztoku (zmesi)

- ρ – bez indexu vyjadruje hustotu a V je objem danej látky

- hmotnostná koncentrácia – aditívna veličina pre všetky zložky roztoku

- ρ = Σρi = m / V ... ρ = f (T, p)

- hmotnostný zlomok (wA)

- vyjadruje podiel hmotnosti rozpustenej látky v celkovej hmotnosti roztoku (často sa vyjadruje v %)

- wA = mA / m = nA*MA / ΣniMi  ...  Σwi = 1

- percentuálny obsah (analýza tuhých vzoriek) – hmotnostný zlomok v % ppm (parts per million) ~  10-4% (mg/kg, resp. mikrog/g), ppb ~ 10-7%

- Objemový zlomok (φA)

- Vyjadruje podiel objemu zložky zmesi k celkovému objemu roztoku (zmesi kvapalín, plynov)

- φB = VB / V ... V = ΣVi = 1

- φ * 100% ... ΣVi

- mólový zlomok (xB)

- vyjadruje podiel látkového množstva (mólov) zložky zmesi k celkovému látkovému množstvu všetkých zložiek zmesi

- xB = nB / n ... n = Σni = 1

- mol % = xB 100% ... Σxi = 1

Koncentrácia zmiešaných roztokov

- zmiešavanie dvoch roztokov tej istej látky s rôznou koncentráciou

n = n1 + n2   (n = c * V)

c * V = c1 * V1 + c2 * V2

c = ((c1 * V1) + (c2 * V2)) / V

- stechiometrické koeficienty

aA + bB → pP + qQ

nA / nB = a / b, nA = (a / b) * nB

- látkové množstvo v prebytku n´A

n´A = nA – ((a / b) * nB)

c´A = ((VA * cA) – ((a/b) *( VB *cB))) / (VA + VB)

Druhy chemických reakcií a ich využitie v analytickej chémii

- väčšina dôkazov v kvalitatívnej analýze je založená na priebehu chemických reakcií a zmenách im vyvolaných

- chemické reakcie prebiehajú dovtedy, dokiaľ nedôjde k rovnováhe

Chemická rovnováha

- väčšina chemických reakcií v ACH sú vratné, t.j. prebehnú len do určitého rovnovážneho stavu, keď je rýchlosť priamej a spätnej reakcie rovnaká

A + B ←→ AB   v1 = k1 (A)(B), v2 = k2 (AB)

- v rovnovážnom stave v1 = v2

k1(A)(B) = k2(AB)

k1/k2 = (AB) / (A)(B) = K (Guldberg-Waagov zákon)

- kvôli zjednodušeniu miesto a (Ka – TMD (termodynamický zákon) rovnovážna konštanta) sa používa koncentrácia c (Kc – zdanlivá rovnovážna konštanta) všeobecne:

aA + bB + cC + ... = pP + qQ + rR + ...

Kc = (P)p(Q)q(R)r ... / (A)a(B)b(C)c ...  Kc = f (T)

- v1 = k1 * aA * aB

- aktivita (bezrozmerná veličina viazaná na štandardný stav – obsah analytu)

a = yi * xi   (a = 1) ideál

- hodnota aktivitného koeficientu závisí od iónovej sily I, t.j. od koncentrácie všetkých iónov v roztoku

I = 0,5Σci * zi2, z – mocenstvo jednotlivých iónov (nábojové číslo iónov) v roztoku

- pre malé koncentrácie, kde I ≤ 0,01 ... log γi = 0,51zi2√I, potom TDM rovnovážna konštanta Ka

Ka = apPaqQarR ... / aaAabBacC ...

- pri zriedených roztokoch sa aA = (A) (nekonečné zriedenie roztoku γi = 1)

pK = -log K

(A) = rovnovážna koncentrácia látky A

cA = celková koncentrácia látky A

Delenie podľa druhu rovnováh možno reakcie v ACH rozdeliť na:

1. protolytické (neutralizačné, acidobázické)

- protolyt = elektrolyt schopný vo vhodnom rozpúšťadle odštiepiť, resp. viazať protón (kyselina, zásada)

- Arrheniova teória elektrolytickej disociácie

- Kyselina = látka schopná vo vodnom roztoku odštiepiť H+ ión

- Zásada = látka schopná vo vodnom roztoku odštiepiť OH- ión

- Soli vznikajú neutralizáciou kyseliny so zásadou

- Bronsted – definuje kyseliny a zásady bez ohľadu na rozpúšťadlo

- Kyselina = látka odštepujúca protón (donor), HBr, HNO3, H3O+, NH4+, HSO4-

- Zásada = látka schopná protón viazať (akceptor), NH3, H2O

- Disociácia: kyselina = zásada + protón

- H2SO4 = HSO4- + H+

HSO4- = SO42- + H+

- H2O = OH- + H+

H3O+ = H2O + H+

- Amfolyt = látka vystupujúca aj ako kyselina aj ako zásad (H2O)

- Protón nie je v roztoku voľný (viaže ho rozpúšťadlo, resp. i látka)

- Protolytická reakcia vždy obsahuje 2 konjugované páry (vzorec sa líši o 1 protón), napr.: HCl + H2O = H3O+ + Cl-

- Na disociáciu kyseliny a zásady má vplyv charakter rozpúšťadla, podľa jeho chovania k protónom sa rozpúšťadlá delia na:

- Amfiprotné (protická) – podliehajú autoprotolýze, H2O, CH3COOH, prijímajú aj odovzdávajú protón

- vyrovnaná – majú približne rovnakú schopnosť správať sa ako kyselina, aj ako zásada (voda, alkohol)

- protogenná – rozpúšťadlá s prevažujúcimi kyslými vlastnosťami (H2SO4, CH3COOH)

- protofilná – rozpúšťadla so zásaditými vlastnosťami (NH3, dimetylformamid)

- Aprotogénne – H+ len prijímajú, pyridín, DMSO, dietyléter

- Inertné – neprijímajú, neuvoľňujú H+, hexán, benzén, tetrachlórmetán, kyselina a zásada v nich nedisociujú

Disociácia vody, sila kyselín a zásad

- Najčastejšie rozpúšťadlo v ACH je voda, ktorá disociuje v malej miere 2H2O = OH- + H3O+, zjednodušene H2O = OH- + H+

(KH2O)a = (aH3O+)(aOH-) / a2H2O ... aH2O = 1

(KH2O)a =(H+)(OH-) = KV (iónový súčin vody)

KH2O = (H+)(OH-) = KV ≈ 10-14 pri t =22°C

KH2O = (H+)2 = (OH-)2 → (H+) = (OH-) = √KV ≈ 10-7

- V kyslých roztokoch je (H+) < (OH-)

- Podľa Sorensena pH je exponent vodíkových iónov

pH = -log(H+) = -log aH+ ...  aH+ = c * γ → 1

pOH = -log(OH-) = -log aOH-

- log(H+) = -log(OH-) = pH = pOH ≈ 7

pH + pOH = pKH2O = 14

kyslé roztoky: (H+) > (OH-), pH < 7

zásadité roztoky: (OH-) > (H+), pH >7

neutrálne roztoky: pH ≈ 7

- nie všetky kyseliny a zásady sú rovnako silné, silu kyseliny a zásady určuje veľkosť disociačnej konštanty

HA + H2O = H3O+ + A-

Resp. HA = H+ + A- ... KC = (H+)(A-) / (HA)

- pre disociačnú konštantu kyseliny KA a jej konjugovanú zásadu platí KAKB = KH2O, pKA + pKB = pKH2O ≈ 14

| Kyselina | pKa |
| --- | --- |
| H2SO3 | 1,764 (pKa1) |
|  | 7,205 (pKa2) |
| H2CO3 | 6,352 |
|  | 7,205 |
| CH3COOH | 4,756 |
| NH3 | 9,245 |

Disociácia elektrolytov

- ióny vo vodnom roztoku vznikajú disociáciou elektrolytu pôsobením rozpúšťadla (napr. vody)

- disociačný stupeň α = počet disociovaných molekúl / celkový počet molekúl

- určenie disociačného stupňa napr. meraním elektrickej vodivosti

- disociačný stupeň α slabých kyselín (zásad)

AB ←→ A+ + B-

c – je pôvodná analytická koncentrácia

(AB) = c (1-α)   (A+) = (B-) = c * α

K = (A+)(B-) / (AB) = (c2 * α2) / c * (1 – α) = c * α2 / (1 – α)

Ak a << 1, potom K = c * α2   a α = √(K / c) alebo α = (-K +/- √(K2 + 4K * c)) / 2c

Výpočet pH

- silná kyselina – je vo vode úplne disociovaná

- jednosýtna cHCl = cH+ = (H+)

- dvojsýtna 2cH2SO4 = cH+

pH = -logcH+

- silná zásada

pOH = -logcOH-

pH = 14 - pOH

- slabá kyselina

HA = H+ + OH-

KC = (H+)(A-) / (HA) ... (H+) = α * c ... c – pôvodná analytická koncentrácia

KC = (H+)2 / c-(H+) ... (H+) = (A-) ... (HA) = c - (H+), (H+) << c

KC = (H+)2 / c → (H+) = √K*c

pH = 0,5 (pK – log c)

- slabá zásada

pOH = 0,5 (pK - log c)

pH = 14 – pOH

- ak c menšie ako 5*10-7M, potom (H+) = cA / 2 + √((cA2 / 4) + KV)

Hydrolýza

- je reakcia soli s vodou za vzniku kyseliny a zásady (Arrhenius)

soľ + voda = kyselina + zásada

CH3COO-Na+ + H2O = CH3COOH + Na+OH-

NH4+Cl- + H2O = NH3 + H+Cl-

- reakcia v závislosti od typu soli: zásaditá, kyslá, neutrálna (slaboK)

- roztoky solí silných kyselín a silných zásad je neutrálne – nehydrolyzujú

- Bronsted – hydrolýza je reakcia iónov s molekulami vody, ktoré podliehajú katióny slabých zásad (konjugovaná kyselina), anióny slabých kyselín (konjugovaná zásada)

- Podobne ako α charakterizuje stupeň disociácie γ – stupeň hydrolýzy

- Soľ slabej zásady a silnej kyseliny

NH4Cl + H2O = HCl + NH4OH

- NH4+ sa správa ako slabá jednosýtna kyselina

pH = 0,5 (pKa – log c) dosadíme

pKa = 14 – pKb

pH = 7 – 0,5 (pKb + log c)

- pH sa posunie do kyslej oblasti

- soľ silnej zásady a slabej kyseliny

CH3COONa + H2O = CH3COOH + NaOH

- protolyt CH3COO- sa chová ako slabá zásada

pOH = 0,5 (pKa – log c) ... pKa = 14 – pKA

pOH = 0,5 (14 – pKA – log c) = 7 – 0,5 (pKA + log c)

pH + pOH = 14

pH = 14 – pOH = 14 – 7 + 0,5 (pKA + log c)

pH = 7 + 0,5 (pKA + log c)

- soľ slabej kyseliny a slabej zásady

- hydrolýze podlieha katión aj anión

pH = 0,5 (pKV + pKA - pKB) = 0,5 (14 + pKA – pKB)

Tlmivé roztoky

- v analytickej chémii je potrebná príprava roztokov s definovanou hodnotou pH

- je možné pripraviť roztoky s presným pH v oblasti 0-3 a 12-14, v oblasti nie je vhodné riedenie (vplyv CO2 – vzrast pH, alkálií, pokles pH) → použitie tlmivých roztokov (def. pH, pufer, regulátor)

- tlmivý roztok = zmes voľnej slabej kyseliny a jej soli so silnou zásadou (CH3COOH + CH3COONa), resp. slabej zásady a jej soli so silnou kyselinou (NH3 + NH4Cl)

NH3 + H+ = NH4+

NH4+ + OH- = NH3 + H2O

CH3COOH = CH3COO- + H+

CH3COONa = CH3COO- + Na+

(HA) = cA ... (A-) = cS (koncentrácia soli)

KA = (H+)(A-) / (HA) = (H+) * cS / cA

(H+) = KAcA / cS

- Henderson-Hasselbachove rovnice

pH = pKA + log(cS/cA)

- Analogicky pre NH3 + NH4Cl

pH = 14 – pKB + log(cS/cB)

- Tlmivá schopnosť sa kvantitatívne vyjadruje tlmivou kapacitov β

β = dc / dpH

Disociácia viacsýtnych kyselín

- Uplatnenie v niekoľkých stupňoch (autoprotolýza H2O)

H3PO4  = H2PO4- + H+ ... Ka1 = (H2PO4-)(H+) / (H3PO4)

H2PO4- = HPO42- + H+ ... Ka2 = (HPO42-)(H+) / (H2PO4-)

HPO42- = PO43- + H+ .. Ka3 = (PO43-)(H+) / (HPO42-)

Ka1 >> Ka2 >> Ka3

Amfolyty

- Výpočet pH čiastočne zneutralizovaných viacsýtnych kyselín (zásad), NaHCO3, HCO3-

HCO3- = H+ + CO32- ... (H+)1 = (CO32-)

HCO3- + H+ = H2CO3 ... (H+)2 = H2CO3)

(H+) = (H+)1 – (H+)2 = Ka2 * ((HCO3-) / (H+)) – ((H+)(HCO3-) / Ka1)

pH = 0,5 (pKa1 + pKa2)

pOH = 0,5 (pKb1 + pKb2)

2. oxidačno-redukčné

- Oxidácia = atóm (ión) stráca elektróny, zvyšuje sa kladné mocenstvo prvku

- Redukcia = atóm (ión) prijíma elektróny, znižuje sa kladné mocenstvo

- Oxidovadlo = látka schopná prijímať valenčné elektróny  (O2, HNO3)

- Redukovadlo = látka schopná odovzdávať valenčné elektróny (I., II. Podskupina)

Hg2+ + Sn2+ = Hg0 + Sn4+

Hg2+ + 2e- = Hg0

Sn2+ - 2e- = Sn4+

- Red = Ox + ne-

- Oxidačno-redukčný pár = látky Aox a Ared, ktoré sa odlišujú počtom valenčných elektrónov

- Princíp redoxných reakcií: výmena valenčných elektrónov medzi oxidovadlom a redukovadlom

- Oxidácia a redukcia – súčasný priebeh

- Oxidačná (redukčná) schopnosť látky je charakterizovaná oxidačno-redukčným potenciálom reakcie

- Kvantitatívny popis redoxným procesom:↓

Nerst-Petersona rovnica: E = E0 + (R*T/nF) ln(αox / αred)

- R = 8,314JK-1mol-1, F = 9650JV-1mol-1

- Pri výpočtoch: E = E0 + (0,059/n) log (Aox / Ared)

- Absolutná hodnota E – relatívna škála H2 – elektróda

MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O

E = E0MnO4-/Mn2+ + (0,059/5) log ((MnO4-)(H+)8/(Mn2+))

Mn+ + ne- = M0

Nerstova rovnica: E = E0 + RT/nF ln aMn+

- Využitie: dôkazové reakcie, stanovenie analytov, výpočty (napr. K)

3. Zrážacie reakcie

- Reakcie, pri ktorých vznikajú málo rozpustné zlúčeniny – zrazeniny, napr. AgCl

- Vylúčením zrazeniny môžeme oddeliť jednu alebo viacej zložiek prítomných v roztoku od ostatných

- Vznik farebnej zrazeniny môžeme použiť ako dôkaz pre prítomnosť určitého iónu

- Ak vieme zrazeninu kvantitatívne izolovať ako zlúčeninu známeho chemického zloženia, vieme to využiť k vážkovému stanoveniu

- Nasýtený roztok (T, p) – rovnovážny stav medzi rozpustenou látkou a jej zrazeninou (char. Rovnovážna konštanta)

AB = A+ + B- ... AgCl = Ag+ + Cl-

Ka = aA+aB- / aAB ... aA+aB- = (KS)a   súčin rozpustnosti

KS = (A+)(B-) ... resp. (KS)a = KS * γ+/- ... γ+/- → 1

(KS)a ≈ KS

- Všeobecne: AmBn = mAn+ + nBm-

KS = (An+)m(Bm-)n

pKS = - log KS

- Mólová rozpustnosť: (AmBn) = m+n√(KS / (mmnn)

Napr.: Ag2CrO4 = 2Ag+ + CrO42-

c     =    2c   +    c

KS = (Ag+)2(CrO42-) = (2c)2 * (c) = 4c3

Mólová rozpustnosť Ag2CrO4 vo vode c = 3√(KS/4)

Vplyv rozpúšťadla – voda, rôzne elektrolyty:

- Vplyv vlastných iónov – zníženie rozpustnosti zrazeniny

- Využitie pri zrážaní – mierny prebytok – pokles rozpustnosti (napr. BaSO4 s H2SO4), zrážanie OH- (sulfidmi) – vplyv pH

- Vplyv cudzích iónov – zvýšenie rozpustnosti zrazeniny

- Koncentrácia solí v roztoku ovplyvní l, s ňou sa menia γ+/- (klesajú) →zvýšenie rozpustnosti

- Maskovanie pri zrážaní (použitie maskujúceho činidla)

4. komplexotvorné reakcie

- Vznik komplexov s centrálnym atómom viažucim ligandy datívnou väzbou

- Centrálny atóm – musí mať voľné orbitály, ligand – schopnosť poskytnúť elektrónový pár

- Delenie ligandov:

- Počet poskytnutých elektrónových párov: jednodonorové (NH3), dvojdonorové (dietyldiamin NH2CH2CH2NH2)

- Zápis 4. medzi centrálnym atómom a ligandom: M + nL = MLn ... n – koordinačné číslo (2, 4, 6, ...) prvku M

- elektroneutrálne cheláty (cyklická zlúčenina, ak je centrálny atóm viazaný v kruhu) – málo rozpustné vo vode

Konštanta stability: βn = (MLn) / (M)(L)n

- ak je reakcia zvratná a reaguje v nej katión kovu M s ligandom L, ustanoví sa chemická rovnováha, ktorú popisuje rovnovážna konštanta = konštanta stability

- Stupňovitá tvorba komplexov

M (katión kovu) + L (ligand) = ML ... K1 = (ML) / ((M)(L))

ML + L = ML2 ... K2 = (ML2) / ((M)(L)2)

MLn-1 + L = MLn ... Kn =(MLn) / ((MLn-1)(L))

- Celková konštanta stability: βn = K1K2...Kn

- Čím je hodnota beta väčšia, tým je komplex stabilnejší, potom (M) v roztoku je malá ... pM = -log(M)

- Výrazný vplyv pH na stabilitu komplexov (L – ako zásada)

Chemická analýza a jej schéma

- odber a úprava vzorky

- správny výsledok analýzy možno dosiahnuť len z priemernej vzorky, odoberanie vzorky z rôznych miest (s, l, g)

- (s) – napr. navŕtanie dier (piliny), mletie v mlyne, trecej miske, krížové delenie kvartovanie), preosievanie, drvenie

→ analýza len časti vzorky – možnosť opakovanie analýzy

→ do sklených prachovníc (papierových vrecúšok)

- (l) – do zábrusových fliaš (premiešať)

- (g) – vzorkovacie pipety, aspirátory (uzatvárací roztok)

Uvedenie vzorky do roztoku

- Rozpúšťanie vo vode (za studena, tepla)

- Rozpúšťanie v zriedených, koncentrovaných kyselinách (t), HCl, HNO3, H2SO4 a ich zmesiach (lúčavka kráľovská)

3HCl + HNO3 = NOCl + Cl2 + H2O

- Rozklad tavenín, sintráciou (spekanie) → zlúčeniny rozpustné vo vode, v kyseline

Tavenie – v téglikoch (Pt, Ni, ZrO2, oceľ)

- Alkalické (pre kyslé zložky vzorky SO42-, SiO32-, ...)

- Alkalicko-uhličitanové (Na2CO3, Na2CO3 + K2CO3)

BaSO4 + Na2CO3 = BaCO3 + Na2SO4 ... t =700-900°C

- Alk.-lúhové (KOH, NaOH, 500-600°C, C-1, S-1, bauxit)

- Alk.-oxid. (Na2CO3 + K2CO3, NaOH + Na2O2, Mo, Cr, W r.)

- Alk.-red. (NaOH + KCN, Na2CO3 + S)

- Kyslé (KHSO4, K2S2O7, B2O3, ...)

- Spekanie napr. Fe, Mo rudy, trosky

Zakoncentrovanie vzorky

- Pre mikrozložky ležiace pod hranicou dôkazu a stanovenia → skoncentrovanie do malého objemu (chromatografia, extrakcia, destilácia, ...)

Predbežné skúšky

- Zmeny pri zahrievaní (v banke s malým množstvom látky) – sublimácia, topenie, praskanie (H2O), uvoľnenie g, zuhoľnatenie, bez zmeny teploty

- Skúšky v plameni – Pt drôtikom – sfarbenie plameňa, Rb, Cs, K – fialové, Sr, Li – karmínovo červené, Ba, Tl, Cu – zelená

- Perličkové skúšky – Pt drôtik + bórax – roztopenie v plameni + vzorka, tavenie v oxid. Neskôr v red. Plameni → farebné produkty

Zrážanie

- Pôsobením zrážacieho činidla (s, l, g) dôjde k vylúčeniu analytu vo forme zrazeniny

- Voľby podmienok zrážania: zrazenina musí byť filtrovateľná, zrážanie kvantitatívne, minimálna prítomnosť cudzích látok

- Zrazenina (tvar + vlastnosti – vplyv pH, T, I): koloidná, amorfná, kryštalická

- Koprecipitácia (spoluzrážanie, znečistenie zrazeniny):

- adsorpcia, oklúzia (zmesné kryštály), indukované zrážanie

- bránenie – rekryštalizáciou (zrenie zrazeniny)

Filtrácia a premývanie

- oddelenie tuhej a kvapalnej fázy (zrazeniny od matečného lúhu)

- použitie:

- filtre: kvantitatívne papierové filtre – póry, popol

- tégliky s poréznym dnom (fritou)

- dekantácia = premývanie zrazeninu v kadinke

- kvedlovanie = stieranie zrazeniny zo stien sklených nádob

Odparovanie, odkurovanie

- odparenie rozpúšťadla do sucha

- slúži na zakoncentrovanie analytu v porcelánovej miske - robí sa v kúpeľoch (vodný, olejový, pieskový)

Sušenie, žíhanie

- sušenie – zbavenie od zvyškov vody

- žíhanie – izolovaná forma zrazeniny sa prevedie na formu, ktorá je stechiometricky presne definovaná

- separácia (izolácia) látky

- dôkaz a stanovenie

- spracovanie výsledkov (štatistika)

Kvalitatívna analýza katiónov

- je založená na vzniku ťažko rozpustných alebo nerozpustných solí (zrazenín), ktoré nie sú rozpustné vo vode, kyselinách, zásadách

- analytická reakcia - chemická reakcia sprevádzaná výraznou zmenou fyzikálnych vlastností

- musí byť jednoduchá, rýchla, citlivá a charakteristická pre daný ión

- podľa selektivity sa delia na:

- skupinové - dôkaz skupiny iónov s podobnými vlastnosťami

- selektívne - pre obmedzený počet iónov

- špecifické - za daných podmienok dokazujú len 1 ión - napr. Ni2+ v prostredí NH4OH + Čugajevovo činidlo (1% etanolový roztok diacetyldioxímu) – vytvorí sa jahodovočervená zrazenina alebo I3- + amyláza – modrofialové sfarbenie

Frezeniova sústava delenia katiónov (sulfidový spôsob delenia katiónov)

- vznikajú sulfidy nerozpustné v kyselinách, NH4OH a sulfidy rozpustné vo vode

- sulfidy I. – III. triedy nie sú rozpustné vo vode

- I. a II. separujeme od III. na základe rozdielnych KS sulfidov (I. a II. KS < 10–25, III. KS > 10–25)

- vyzrážanie sa reguluje hodnotou pH:

→ H2S ←→ 2H+ + S2- ... nad šípkou H+, pod šípkou OH-

→ v kyslom prostredí (S2-) klesá – vyzrážanie I. a II. triedy katiónov

→ v zásaditom prostredí (S2-) stúpa – vyzrážanie III. triedy katiónov

- katióny I. a II. triedy sa od seba oddelia vytvorením nerozpustných chloridov I. triedy

- sulfidy IV. a V. triedy sú rozpustné vo vode

- trieda katiónov

- Ag+, Hg22+, Pb2+, Tl+

- skupinové činidlo: zriedená HCl (1:1)

- reakcie so skupinovým činidlom:

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 ... biela tvarohovitá zrazenina

Hg2(NO3)2 + 2HCl → Hg2Cl2 + 2HNO3 ... biela hodvábna zrazenina

Pb(NO3)2 + 2HCl → PbCl2 + 2HNO3 ... biela kryštalická zrazenina

→ po pridaní horúcej vody – pravý roztok, po ochladení – zrazenina

- reakcie s koncentrovaným NH4OH:

AgCl + 2NH4OH → (Ag(NH3)2) + 2H2O ... rozpustí sa (bezfarebný roztok)

Hg2Cl2 + 2NH4OH → HgNH2Cl + Hg + NH4Cl + 2H2O ... čierna zrazenina

PbCl2 + 2NH4OH → 0 ... nereaguje (bez zmeny

- reakcie s KI:

AgNO3 + KI → KNO3 + AgI ... žltá zrazenina

Hg2(NO3)2 + 2KI → Hg2I2 + 2KNO3 ... špinavo zelená zrazenina

→ Hg2I2 → HgI2 + Hg ... oranžová a čierna

→ HgI2 + 2KI → K2(HgI4) ... bezfarebný roztok (žltý nádych), Nesslerovo činidlo – dôkaz NH4+

Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2 + 2KNO3 ... žltá zrazenina

- reakcie s H2S:

2AgNO3 + H2S → Ag2S + 2HNO3 ... čierna zrazenina

Hg2(NO3)2 + H2S → HgS + Hg + 2HNO3 ... čierna zrazenina

Pb(NO3)2 + H2S → PbS + 2HNO3 ... čierna zrazenina

- špecifické reakcie:

2AgNO3 + K2Cr2O7 → Ag2Cr2O7 + 2KNO3 ... červenohnedá zrazenina

Hg2(NO3)2 + SnCl2 + 2HCl → Hg + 2HNO3 + SnCl4 ... čierna zrazenina

Pb(NO3)2 + (NH4)2SO4 → PbSO4 + NH4NO3 ... biela zrazenina

- schéma:

- trieda katiónov

- A = Hg2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+ - sulfidy nerozpustné v (NH4)2Sx

- B = As3+/5+, Sb3+/5+, Sn2+/4+, (W3+/6+, Mo3+/6+, V3+/4+/5+) - sulfidy rozpustné v (NH4)2Sx

- skupinové činidlo: plynný sulfán H2S v kyslom prostredí (konc. HCl)

- Sb3+, Sb5+, Bi3+ vodné roztoky hydrolyzujú a tvoria biele zrazeniny

SbCl3 + H2O → 2HCl + SbOCl

BiCl3 + H2O → 2HCl + BiOCl

- reakcie so skupinovým činidlom

2AsCl3 + 3H2S → 6HCl + As2S3 ... silne kyslé prostredie, žltá zrazenina

Rozpustnosť v polysulfidoch:

2AsCl3 + (NH4)2S5 + 5(NH4)2 → 4(NH4)3AsS4

2(NH4)3AsS4 + 6HCl → 3H2S + 6NH4Cl + As2S5 ... žltá zrazenina

CdSO4 + H2S → H2SO4 + CdS ... kanárikovo žltá zrazenina (možno považovať za špecifickú reakciu)

HgCl2+ H2S → 2HCl + HgS ... čierna zrazenina

Rozpustnosť len v lúčavke kráľovskej:

HgS + 6HCl + 2HNO3 → 3HgCl2 + 3S + 2NO + 4H2O (dokazuje sa)

CuSO4 + H2S → H2SO4 + CuS ... čierna zrazenina

3CuS+ 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 3S + 2NO + 4H2O (dokazuje sa)

2Bi(NO3)2 + 3H2S → 6HNO3 + Bi2S3 ... hnedočierna zrazenina

2SbCl3 + 3H2S → 6HCl + Sb2S3 ... kyslé prostredie, oranžová zrazenina

SnCl2 + H2S → 2HCl + SnS ... kyslé prostredie, svetlohnedá zrazenina

- reakcie s KI:

Cd2+ a II.B nezráža

HgCl2 + 2KI → 2KCl + HgI2 ... oranžovočervený roztok

HgI2 + 2KI → K2(HgI4) ... Nesslerovo činidlo

2CuSO4 + 4KI → 2CuI + 2K2SO4 + I2 ... biela zrazenina + hnedočervený roztok

Bi(NO3)2 + 3KI → 3KNO3 + BiI3 ... hnedá zrazenina

BiI3 + KI → K(BiI4) ... žltý roztok

BiI3 + H2O → BiOI + 2HI ... červená zrazenina

- reakcie s K2CrO4: - nezráža II.B triedu, len II.A

- reakcie s KSCN (NH4SCN):

HgCl2 + 2NH4SCN → 2NH4Cl + Hg(SCN)2 ... biela zrazenina

Hg(SCN)2 + 2NH4SCN → (NH4)2(Hg(SCN)4) ... Monteguiho činidlo (pri špecifických reakciách Cu2+ a Zn2+)

- reakcie s KOH:

CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2K2SO4 ... modrá zrazenina

→ varom: Cu(OH)2 → CuO + H2O ... čierna zrazenina

CdSO4 + 2KOH → Cd(OH)2 + 2K2SO4 ... biela zrazenina

BiCl3 + 3KOH → Bi(OH)3 + 3KCl ... biela zrazenina

- špecifické reakcie:

2HgCl2 + SnCl2 → SnCl4 + Hg2Cl2 ... biela zrazenina

Hg2Cl2 + SnCl2 → SnCl4 +2Hg ... čierna zrazenina – dôkazové reakcie pre Hg2+, Hg22+, Sn2+

2CuSO4 + 2NH4OH → (NH4)2SO4 + Cu2(OH)2SO4 ... svetlomodrá zrazenina

Cu2(OH)2SO4 + 6NH4OH ←→ Cu, Zn(Hg(SCN)4) ... fialovočierne zmesné kryštáliky, nad šípkou: ZnSO4

Cd2+ + cadion S (OH-, Seignettova soľ) = červenopomarančová zrazenina

Bi(NO3)3 + nH2N-CS-NH2 → (Bi(CS(NH2)2)n(NO3)3 ... svetložltý roztok, H2N-CS-NH2 = tiomočovina

Bi(NO3)3 + 3NaHSnO2 + 9NaOH + 3H2O → 2Bi + 3Na2Sn(OH)6 + 6NaNO3 ... čierna zrazenina

AsCl5 + 4NH4OH → (NH4)3AsO4 + SnCl2 + NH4Cl

(NH4)3AsO4 + MgCl2 → 2NH4Cl + MgNH4AsO4 ... biela zrazenina, MgNH4AsO4 = solúcia horečnatá (so solúciou molybdénovou – žltá zrazenina)

→ Bettendorfova skúška: As3+/5+ + SnCl2 → As + SnCl4

→ Marsh-Liebigova skúška: 2AsH3 → 3H2 + 2As

→ reakcia As iónov s atomárnym vodíkom a následný termický rozklad – vznik arzénového zrkadla

SbCl3 + H2N-CS-NH2 → žltobiela zrazenina

SbCl3 + Na2S2O3 → Sb2S3*Sb2O3 ... červená zrazenina

2HgCl2 + SnCl2 → SnCl4 + 2Hg ... čierna zrazenina

- schéma delenia katiónov II.B a II.A:

- trieda katiónov

- Ni2+, Co2+, Fe2+/3+, Mn2+, Cr3+, Al3+, Zn2+

- skupinové činidlo: sulfid amónny (NH4)2S v amoniakálnom prostredí NH4OH

- poskytujú sulfidy, ktoré sú nerozpustné v alkalickom prostredí

- vodné roztoky sú rôzne sfarbené:

- zelené (Ni(H2O)2)2+, Fe2+

- ružové (Co(H2O)6)2+, Co2+

- oranžové Cr2O72-

- žlté CrO42-

- modré Cr2+

- bezfarebné Fe3+, Al3+, Zn2+

- Fe3+, Al3+, Zn2+ - amfotérne – závisí od pH, v akej forme existujú v roztoku

- reakcie so skupinovým činidlom:

(NH4)2S + 2H2O → 2NH4OH + H2S – vznikajú tie formy, ktoré sú menej rozpustné

NiS, CoS – čierne zrazeniny sulfidov rozpustné len v lúčavke kráľovskej

FeS, Fe2S3 – čierne zrazeniny

ZnS – biela zrazenina

MnSO4 + (NH4)2S + H2O → (NH4)2SO4 + MnS*H2O ... ružová zrazenina, varom MnS – ružová zrazenina

- vznikajú hydroxidy, keďže hodnota KS je menšia ako pre zodpovedajúce sulfidy:

2CrCl3 + 3(NH4)2S + 6H2O → 2Cr(OH)3 + 6NH4Cl + 3H2S ... zelená zrazenina

2AlCl3 + 3(NH4)2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 6NH4Cl + 6H2S ... biela zrazenina

- reakcie s KOH (analogicky s NH4OH):

NiSO4 + 2KOH → K2SO4 + Ni(OH)2 ... svetlozelená zrazenina

Co(NO3)3 + 2KOH → KNO3 + Co(OH)NO3 ... modrá zrazenina, Co(OH)2 – ružová zrazenina

FeSO4 + 2KOH → K2SO4 + Fe(OH)2 ... biela zrazenina, Fe(OH)3 ... hrdzavá zrazenina

MnSO4 + 2KOH → K2SO4 + Mn(OH)2 ... biela zrazenina

Mn(OH)2 + O2 → Mn(OH)3 → MnO2*xH2O → MnO(OH)2 ... čiernohnedá zrazenina

- špecifické reakcie:

Ni2+ + 2H2D → Ni(HD)2 + 2H+ ... jahodovočervená zrazenina, nad šípkou: NH4OH

Ni2+ + KOH → 2K+ + Ni(OH)2 ... svetlozelená zrazenina

Ni(OH)2 + Br2 + KOH → 2KBr + 2Ni(OH)3 ... čierna zrazenina (ručí Co2+)

Co2+ + a-nitrózo-b-naftol (kobalton) → červenohnedá zrazenina, nad šípkou: NH4OH

CoCl2 + 7KNO2 + 2CH3COOH → K3(Co(NO2)6) + NO + H2O + 2CH3COOK + 2KCl ... žltá zrazenina

CoCl2 + (NH4)2(Hg(SCN)4) → Zn,Co(Hg(SCN)4) + NH4Cl ... modré zmesné kryštáliky

Fe2+ + 2KCN → 2K+ + Fe(CN)2 ... svetlohnedá zrazenina

Fe(CN)2 + 4KCN → K4(Fe(CN)6) ... žltý roztok

Fe2+ + K3(Fe(CN)6) → KFe(Fe(CN)6) + 2K+ ... tmavomodrá zrazenina (berlínska modrá)

FeCl2 + K2(Fe(CN)6) → K2Fe(Fe(CN)6) + 2KCl ... bielomodrá zrazenina

Fe3+ + K4(Fe(CN)6) → KFe(Fe(CN)6) + 3K+ ... tmavomodrá zrazenina (berlínska modrá)

FeCl3 + 6KCSN → Fe(Fe(SCN)6) + 6KCl ... červený roztok, KSCN – dôkaz Fe2+ na Fe3+

Mn2+ → MnO4- ... fialový roztok

- zriedené vzorky (aby nevznikol burel), za varu, rušené Cl- (vyzráženie s AgNO3)

→ 2Mn(NO3)2 + 5PbO2 + 6HNO3 → 2HMnO4 + 5Pb(NO3)2 + 2H2O

→ 2MnSO4 + 5K2S2O8 + 8H2O → 2HMnO4 + 5K2SO4 + 7H2SO4

→ 2Mn(NO3)2 + 5KIO4 + 3H2O → 2HMnO4 + 5KIO3 + 4HNO3

ZnSO4 + (NH4)2(Hg(SCN)4) → Zn(Hg(SCN)4) + (NH4)2SO4, nad šípkou: CH3COOH

Zn2+ + ditizón → ružový roztok

Cr3+ → Cr6+ (v alkalickom prostredí CrO42-, v kyslom prostredí Cr2O72-)

- mokrá cesta (oxidačné činidlá: H2O2, PbO2, Br2 voda)

- suchá cesta (tavením): Cr(OH)3 → Cr2O3 + Na2CO3 + KNO3 → CrO42-

K2CrO4 + BaCl2 → 2KCl + BaCrO4 ... žltá zrazenina (nerozpustné v kys. octovej)

K2CrO4 + SnCl2 → 2KCl + SnCrO4 ... žltá zrazenina (rozpustné v kys. octovej)

Na2CrO4+ BaCl2 → 2NaCl + BaCrO4 ... žltá zrazenina

Na2CrO4 + Pb2+ → 2Na+ + PbCrO4 ... žltá zrazenina

Al3+ + alizarín → tehlovočervený lak (nad šípkou: kys. octová)

Al3+ + morín → zelená fluorescencia (nad šípkou: kys. octová)

- schéma delenia:

- trieda katiónov

- Ba2+, Sr2+, Ca2+

- skupinové činidlo: (NH4)2CO3

- plameňové skúšky:

- Ba2+ zelená

- Sr2+ karmínovočervená

- Ca2+ tehlová

- reakcie so skupinovým činidlom:

(NH4)2CO3 + BaCl2 → 2NH4Cl + BaCO3 + CH3COOH → (CH3COO)2Ba

(NH4)2CO3 + SrCl2 → 2NH4Cl + SrCO3 + CH3COOH → (CH3COO)2Sr

(NH4)2CO3 + CaCl2 → 2NH4Cl + CaCO3 + CH3COOH → (CH3COO)2Ca

- reakcie s H2SO4:

H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4 ... biela zrazenina (nerozpustná v mineralizovanej kyseline)

H2SO4 + SrCl2 → 2HCl + SrSO4 ... biela zrazenina (rozpustná v mineralizovanej kyseline)

H2SO4 + CaCl2 → 2HCl + CaSO4*2H2O

- špecifické reakcie:

(COONH4)2 + CaCl2 → (COO)2Ca*2H2O + 2NH4Cl ... biela zrazenina

(COONH4)2 + SrCl2 → (COO)2Sr + 2NH4Cl ... biela zrazenina (vzniká pomaly)

K2CrO4+ CaCl2 → 0, C6O6Na2 + CaCl2 → 0

K2CrO4 + BaCl2 → 2KCl + BaCrO4 ... žltá zrazenina (nerozpustná v kyseline octovej)

K2CrO4 + SrCl2 → 2KCl + SrCrO4 ... žltá zrazenina (rozpustná v kyseline octovej)

C6O6Na2 + BaCl2 → 2NaCl + C6O6Ba (rodizonát b.) ... hnedá zrazenina (+ HCl → červená zrazenina)

C6O6Na2 + SrCl2 → 2NaCl + C6O6Sr ... hnedá zrazenina (+ HCl → bezfarebný roztok)

2BaCl2 + K2Cr2O7 → 2BaCrO4 + 2KCl + 2HCl ... žltá zrazenina

- trieda katiónov

- Mg2+, Li+, Na+, K+, NH4+

- nemá skupinové činidlo

- plameňové skúšky:

- Na+ žltá

- K+ fialová

- Li+ karmínovočervená

- špecifické reakcie:

2LiCl + Na2F2 → 2NaCl + Li2F2 ... biela zrazenina

- Na+ sa dokazuje octanom uranilu (v prostredí kyseliny octovej)

KCl + HClO4 → HCl + KClO4 ... biela zrazenina

KCl + C4H6O6 → HCl + C4H5O6K ... biela zrazenina

NH4Cl + NaOH → NaCl + ↑NH3 + H2O

NH4Cl + 2K2(HgI4) + 3KOH → NH4(HgI4) + HCl + 2H2O + KI ... žltohnedá zrazenina

MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl ... biela zrazenina

Mg(OH)2 + magnezón → nevädzovomodrá zrazenina

Rozdelenie aniónov

- Trieda aniónov

- vznikajú nerozpustné bárnaté soli aniónov, ktoré sa rozpúšťajú v zriedenej HNO3

- reakcie so skupinovým činidlom:

- Ba2+ + anión = príslušná soľ (zrazenina)

→ väčšinou biele, len CrO42-, Cr2O72- žlté

- orientačné skúšky:

- redukčné vlastnosti

- pridaním KMnO4, I2 dochádza k odfarbeniu roztokov

- SO32- + I2 + H2O → SO42- + 2I- + 2H+

- S2- + I2 → S + 2I-

- 3I- + MnO4- + 3H2O → MnO(OH)2 + 3/2I2 + 4OH-

- oxidačné vlastnosti

- pridaním I– sa uvoľňuje I2

- Cr2O72- + 6I- + 14OH- → 3I2 + 2Cr3+ + 7H2O ... červenohnedý roztok

- 10I- + 2MnO4- + 16H+ → 5I2 + 2Mn2+ + 8H2O

- ClO3- + 6I- + 6H+ → 3I2 + Cl- + 3H2O

- Rozklad aniónov slabých kyselín (pomocou HCl, H2SO4, H2S)

- SO32- + 2H+ → H2O + ↑SO2

- S2O32- + 2H+ → H2O + S + ↑SO2

- CO32- + 2H+ → H2O + ↑CO2

- S2- + 2H+ → ↑H2S

- Špecifické reakcie

SO42- + Ba2+ + KMnO4 → (BaSO4 + KMnO4) ... ružové kryštáliky

SO32- + FeCl3 → červený roztok → zahrievanie: bezfarebný roztok

SO32- + Na2(Fe(CN)5NO) (nitroprusid s.) → ružové sfarbenie

SO32- + 2H+ → H2O + S + ↑SO2 ... žltá zrazenina

SO32- + AgNO3 → Ag2S2O3 (biela zrazenina) → Ag2S (čierna zrazenina) + H2SO4

PO43- + solúcia horečnatá (MgCl2 + NH4Cl + NH4OH) → MgNH4PO4 ... biela zrazenina

PO43- + solúcia molybdénová (MoCl6 + NH4Cl + NH4OH) → žltá zrazenina

CrO42-, Cr2O72- + Ag+ → Ag2CrO4 ... červenohnedá zrazenina

II. trieda aniónov

- bárnaté soli rozpustné vo vode, strieborné soli nerozpustné vo vode a zriedenej HNO3 za studena

- reakcie so skupinovým činidlom:

- Ag+ + anión → príslušná soľ (zrazenina)

- Cl-, SCN-, (Fe(CN)6)4- ... biela zrazenina

- Br- ... nažltlá zrazenina

- I- ... žltá zrazenina

- S2- ... čierna zrazenina (špecifická)

- (Fe(CN)6)3- ... červenohnedá zrazenina

- Špecifické reakcie:

Fe2+ + K3(Fe(CN)6) → KFe(Fe(CN)6) + 2K+ ... tmavomodrá zrazenina (berlínska modrá)

Fe3+ + K4(Fe(CN)6) → KFe(Fe(CN)6) + 3K+ ... tmavomodrá zrazenina (berlínska modrá)

2FeCl3 + 6SCN- → Fe(Fe(SCN)6) + 6Cl- .... červený roztok

Cl- + Ag+ → AgCl + 2NH4OH → (Ag(NH3)2)Cl + 2H2O ... bezfarebný roztok

Br- + Cl2 (chlórová voda) → 2Cl- + Br2 ... červenohnedá kvapalina

2I- + Cl2 (chlórová voda) → 2Cl- + I2 ... červenohnedý roztok

S2- + AgNO3 → 2NO3- + Ag2S ... čierna zrazenina – pri reakcii s nitroprusidom sodným → nestále červenofialové sfarbenie

III. trieda aniónov

- nezrážajú sa ani s Ba2+ ani Ag+

- špecifické reakcie:

- NO3- - krúžková reakcia: po pridaní kys. sírovej a síranu železnatého, sa na rozhraní roztokov vytvorí tmavohnedý prúžok (adičná hnedá fáza)

- NO2- - odfarbuje roztoky KMnO4, s difenylamínom reaguje za vzniku modrej ⊗

- ClO4- + KCl = KClO4 biela ⊗

Kvantitatívna analytická chémia

  - Gravimetria

  - Odmerná analýza

  - Inštrumentálne metódy

Gravimetria (vážková analýza)

- váženie reakčného produktu (zrazeniny), kvantitatívne vylúčeného po reakcii analytu so zrážacím činidlom, ktorá sa sušením alebo žíhaním prevedie na zlúčeninu s presne definovaným chemickým zložením

- Schéma:

- odváženie vzorky (návažok) – využitá len časť

- uvedenie vzorky do roztoku

- zrážanie

- izolácia zrazeniny - filtrácia, dekantácia, premývanie...

- sušenie alebo žíhanie

- váženie produktu (vývažok) ±0,5 mg - rozdiel 2 po sebe idúcich vážení nesmie byť väčší ako 0,5 mg

- vyhodnotenie – stanovenie hmotnosti, obsahu

Gravimetrický faktor fg

- pomer atómovej (molekulovej) hmotnosti stanovenej látky k molekulovej hmotnosti izolovanej zlúčeniny vzhľadom na stechiometriu

- pre látku AnBm:

fg(A) = nA / AnBm

%A = b/a * fg * 100 ... a – hmotnosť vzorky, b – hmotnosť vývažku

mA = b * fg

- napr. stanovenie železa gravimericky

FeCl3 + 3NH4OH → Fe(OH)3 + 3NH4Cl

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (za tepla, delta nad šípkou)

- gravimetrický faktor Fe: fg(Fe) = 2Fe / Fe2O3

- hmotnosť Fe vo vzorke: mFe = fg * m(Fe2O3)

- % obsah Fe vo vzorke: %Fe = m(Fe2O3) / mvzorky * fg * 100

- Aplikácia: stanovenie väčšiny prvkov a viacerých organických látok 10-0,1% obsah analytu pri návažku 1 g s relatívnou chybou 1-10%

| Činidlo | Vyzrážaná forma | Vážiteľná forma |
| --- | --- | --- |
| NH4OH | Fe(OH)3, Al(OH)3, Ti(OH)3 | Fe2O3, Al2O3, TiO2 |
| H2S | As2S3, HgS, ZnSO4, MoS3 | As2S3, HgS, ZnSO4, MoO3 |
| H2SO4 | SrSO4, BaSO4, PbSO4 |  |
| HCl | AgCl | AgCl |
| Diacetyldiox. | Stanovenie Ni, Pd |  |
| Kupferón | Bi, Sb, Fe, Al |  |

Odmerná analýza (titrácia, volumetria)

- meranie objemu roztoku činidla (s presnou koncentráciou), ktorý sa spotrebuje na kvantitatívny priebeh reakcie medzi činidlom a stanovovanou zložkou presne odváženej vzorky, t.j. do dosiahnutia ekvivalentného bodu

Ekvivalentný bod

- nastáva ak sú v stechiometrickom pomere skúmaná látka (analyt) a odmerné činidlo

- jeho dosiahnutie sa určuje pomocou:

- objektívna indikácia - koniec reakcie sa určí inštrumentálnymi metódami (prístrojom)

- subjektívna indikácia - k roztoku analytu sa pridá indikátor, ktorý pri dosiahnutí ekvivalentného bodu mení sfarbenie

Titrácie podľa typu prebiehajúcej reakcie:

- neutralizačné, acidobázické – acidimetria, alkalimetria (metria = merať objem)

- oxidačno-redukčné – manganometria, jódometria

- zrážacie – argentometria

- komplexotvorné – komplexometria

Odmerný roztok (odmerné činidlo)

- majú známu (presnú) koncentráciu (mol.dm–3)

- používajú sa na titráciu

- druh roztoku závisí od typu titrácie

- nie sú 100% čisté, ich obsah kolíše, napr. CO32- v NaOH

Štandardizácia = stanovenie presnej koncentrácie odmerného roztoku použitím základnej látky

- štandardizácia HCl

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

→ nK, nZ – stechiometrické koeficienty → výpočet cK

Štandardy (základné látky)

- majú presne definované zloženie

- jedná sa o čistú látku (max. 0,01% nečistôt)

- vysoká molekulová hmotnosť (pre zníženie chyby merania)

- chemicky stále látky

- dobre rozpustné vo vode

- kvantitatívne definovaný priebeh reakcie s odmerným činidlom

- cenovo dostupné

- príklady:

| Základná látka | Na2CO3 | (COOH)2*H2O | NaCl | Ďalšie zákl. l. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odmerné činidlo | HCl | NaOH | AgNO3 | K2Cr2O7, KIO3, MgSO4, CaCO3 |

Indikátory

- pridaný k roztoku analytu, registruje dosiahnutie ekvivalentného bodu zmenou sfarbenia, indikuje koniec reakcie

- slúžia na indikáciu ekvivalentného bodu

- vizuálna (subjektívna) – vizuálna s indikátorom

- inštrumentálnym meraním (objektívna) – inštrumentálnou metódou

- vhodný indikátor sa vyberá na základe typu titrácie

- detekcia ekvivalentného bodu sa deje pomocou zmeny sfarbenia roztoku v dôsledku zmeny štruktúry indikátora

- použitie v malom množstve pridaných k roztoku analytu (0,1% roztoku)

- jedná sa väčšinou o organické zlúčeniny – napr. acidobázické infikátory = organické farbivá, reagujúce na zmenu koncentrácie H+ v istom rozsahu pH, pričom dochádza k zmene sfarbenia

Acidobázické indikátory

- HInd ←→ H+ + Ind- (kyslá forma HInd, zásaditá forma Ind-)

- rovnovážna konštanta:

→ farba indikátora závisí len od podielu koncentrácií kyslej a zásaditej formy a tento podiel závisí len od koncentrácie H+ (t.j. od pH), vzhľadom na to, že KHInd je konštanta charakteristická pre daný indikátor

- oko vníma farebnú zmenu, ak 10% kyslej formy prejde na zásaditú a naopak - platí teda:

začiatok: (H+)1 = KHInd 90/10         koniec: (H+)2 = KHInd 10/90

- farebná zmena indikátora je sledovaná v istom intervale pH, tzv. funkčná oblasť indikátora (široká -2 pH)

- výber indikátora: Ekvivalentný bod leží vo vnútri funkčnej oblasti, najužší interval, intenzívnejší prechod, konformácia s inštrumentálnou metódou

- v tomto rozmedzí sa zvyčajne nachádza funkčná oblasť indikátora

→ rozsah pH, v ktorom sledujeme farebné zmeny indikátora

→ príklad: fenolftaleín – kyslá forma (bezfarebná) – zásaditá forma (fialová)

- fenolftaleín – kyslý indikátor (slabá organická kyselina, pH = 8,2-10)

| Indikátor | Sfarbenie: K + Z | pH farebnej zmeny |
| --- | --- | --- |
| Tymolová modrá | Červená + žltá | 1,2-2,8 |
| Metyloranž | Červená + žltooranžová | 3,1-4,4 |
| Brómkrezolová zeleň | Žltá + purpurová | 4,0-5,6 |
| Metylčerveň | Červená + žltá | 4,4-6,2 |
| Fenolftaleín | Bezfarebná + červená | 8,2-10,0 |

Redoxné indikátory

- 2 typy:

→ vratné, reverzibilné (napr. feroín)

→ nevratné, ireverzibilné (farebný prechod len 1 smerom) (napr. metyloranž)

- Indred + ne-  → Indred ...  E0ind

- štandardný elektródový potenciál:

- zjednodušenie (pri 25°C):

- oko vníma farebnú zmenu, ak 10% oxidovanej formy prejde na redukovanú a naopak - platí teda:

začiatok:                                    koniec:

- v tomto rozmedzí sa zvyčajne nachádza funkčná oblasť indikátora

- príklad: feroín – oxidovaná forma (svetlomodrá) – redukovaná (červená)

Špecifické indikátory

- reagujú len s jednou formou redoxného páru

SCN + Fe3+ → červený komplex (nie s Fe2+)

Škrob + I2 → modré sfarbenie (nie s I)

(Fe(fen)3)2+ (červený) ←→ (Fe(fen)3)3+ (svetlomodrý) + e- (feroín)

| Indikátor | Redukovaná forma | Oxidovaná forma | ElnV |
| --- | --- | --- | --- |
| Difenylamín | Bezfarebná | Fialová | 0,76 |
| Setoglaucín | Žltozelená | Červenooranžová | 1,13 |
| Eriozeleň | Žltá | Oranžová | 1,14 |
| Feroín | Červená | Sin | 1,06 |

Používané sklo - odmerné valce (nepresný objem), odmerné banky, byrety, titračné banky (presný objem), kadičky

Titrácia

- bežná laboratórna metóda kvantitatívnej analýzy

- stanovenie neznámej koncentrácie známeho objemu vzorky (titrandu) zmeraním objemu titračného štandardu (o známej koncentrácii), ktorý sme spotrebovali, aby látky práve a bez zvyšku zreagovali (tzv. bod ekvivalencie)

Titračná krivka

- zmena veličiny, ktorá sa mení v okolí ekvivalentného bodu

- grafická závislosť zmeny koncentrácie reagujúcej látky od objemu odmerného činidla , presné určenie ekvivalentného bodu

- na x-ovej osi - objem odmerného činidla, resp. vytritovaný podiel α

- na y-ovej osi - hodnoty merateľných veličín

- lineárne závislých od zmeny koncentrácie (napr. vodivosť)

- logaritmicky závislých od zmeny koncentrácie (pH (log c), E)

- z tvaru titračnej krivky možno usudzovať na presnosť titácie

- prvá a druhá derivácia titračnej krivky slúžia na presnejšie určenie ekvivalentného bodu

- Acidobázické titrácie

- Titračné krivky – závislosť pH titrovaného roztoku od V odmerného činidla

Typy:

- titrácia silnej kyseliny silnou zásadou a naopak

- titrácia slabej kyseliny silnou zásadou a naopak

- titrácia slabej zásady silnou kyselinou a naopak

- titrácia slabej zásady slabou kyselinou a naopak

- titrácia zmesi kyselín

- titrácia viacsýtnych kyselín

Titrácia silnej kyseliny (HCl) silnou zásadou (NaOH)

- indikátor - akýkoľvek neutralizačný indikátor s funkčnou oblasťou v rozmedzí pH 3 – 11

- priebeh:

- pH na začiatku (1) – ovplyvnené len koncentráciou silnej kyseliny

- pH pred ekvivalentným bodom (2) - v roztoku: zbytok HCl, NaCl (nie je protolyt) – soľ silnej kyseliny a silnej zásady

→ presnosť titrácie vyjadruje titračný kvocient, delta pH/delta V, čím je väčší, tým je titrácia presnejšie

→ veľkosť skoku pri titrácii rastie s koncentráciou roztokov a silou kyselina (zásady)

- pH v ekvivalentnom bode (3) (pT – titračný exponent) - v roztoku: NaCl, protolytom je H2O, pH = 7

- pH za ekvivalentným bodom (4) - v roztoku: NaCl (nie je protolyt), nadbytok NaOH

- titračná krivka:

Titrácia slabej kyseliny (CH3COOH) silnou zásadou (NaOH)

- soľ podlieha hydrolýze – roztok sa zalkalizuje

- pH v ekvivalentnom bode bude teda v alkalickej oblasti (pH > 7)

- CH3COONa ←→ CH3COO- + Na+

- priebeh:

- pH na začiatku (1) – ovplyvnené len slabou kyselinou

- pH pred ekvivalentným bodom (2) - v roztoku: zmes CH3COOH a CH3COONa – tlmivý roztok

→ použitie indikátorov pH 7-8 – presnosť titrácie klesá s hodnotou Ka, ak je Ka = 9, nemožno titrovať

- pH v ekvivalentnom bode (3) - v roztoku: len soľ (CH3COONa) – hydrolyzuje, CH3COO- (protolyt)

- pH za ekvivalentným bodom (4) - v roztoku: CH3COONa a NaOH (2 protolyty) (pre výpočet pH môžeme zanedbať – protolýza octanu ako slabého protolytu v prítomnosti NaOH ako silného protolytu je potlačený)

- titračná krivka:

Titrácia slabej bázy (NH4OH) silnou kyselinou (HCl)

- soľ podlieha hydrolýze - roztok sa okyslí

- pH v ekvivalentnom bode bude teda v kyslej oblasti (pH < 7)

- NH4Cl ←→ NH4+ + Cl-

- priebeh:

- pH na začiatku (1) – ovplyvnené len slabou zásadou

- pH pred ekvivalentným bodom (2) - v roztoku: zmes NH4OH a NH4Cl – tlmivý roztok

→ titračný skok pH 4-6,3

- pH v ekvivalentnom bode (3) - v roztoku: len soľ (NH4Cl) – hydrolyzuje

- pH za ekvivalentným bodom (4) - v roztoku: NH4Cl a HCl (2 protolyty), protolýzu slabej kyseliny v prítomnosti silnej kyseliny môžeme zanedbať, hydrolýza je potlačená (pre výpočet pH môžeme zanedbať)

- titračná krivka: (s porovnaním s titráciou slabá kyselina – silná zásada)

Titrácia slabej kyseliny (CH3COOH) slabou bázou (NH4OH)

- plochá titračná krivka – v ekvivalentnom bode veľmi malý skok, tzn. nepresná

- v praxi sa nepoužíva

- priebeh:

- pH na začiatku (1) (ovplyvnené len slabou kyselinou)

- pH pred ekvivalentným bodom (2) - v roztoku: zmes CH3COOH a CH3COONH4, použitie kvadratickej rovnice a Hendersonovej rovnice na - pH

- pH v ekvivalentnom bode (3) - v roztoku: CH3COONH4, NH4+ a CH3COO-, 2 protolyty

- pH za ekvivalentným bodom (4) - v roztoku: CH3COONH4, NH4OH – tlmivý roztok

- titračná krivka:

Titrácia zmesi kyselín

- pH na začiatku:

- ak sú koncentrácie rovnaké, prvý ekvivalentný bod:

- ak nie sú koncentrácie rovnaké:

- možnosť stanoviť silnejšiu kyselinu pri slabšej, ak:

- slabá kyselina stúpa málo, silná má vysoký sklon stúpania

Titrácia viacsýtnych kyselín

- priebeh:

- na začiatku (1) - H3PO4

- pred 1.ekvivalentným bodom (2) - H3PO4 a H2PO4¯ (kyselina + konjugovaná zásada - tlmivý roztok)

- v 1.ekvivalentnom bode (3) – E. b. = pT1 (H2PO4¯ = amfolyt)

- medzi 1. a 2. ekvivalentným bodom (4) - H2PO4¯ a HPO4²¯ (kyselina + konjugovaná zásada - tlmivý roztok)

- v 2.ekvivalentnom bode (5) -  E.b. = pT2 (HPO4²¯ = amfolyt) (pre H2PO4¯ a HPO4²¯)

- medzi 2. a 3. ekvivalentným bodom (6) - HPO4²¯ a PO4³¯ (tlmivý roztok)

- v 3. ekvivalentnom bode (7) – E. b. =pT3 (PO4³¯ = protolyt – slabá zásada)

- za 3. ekvivalentným bodom - ako by sme pridávali NaOH do vody

- čím je kyselina slabšia, tým je väčší skok pH na počiatku titrácie, avšak tým je menší skok pH v okolí bodu ekvivalencie

- hodnoty pK sa musia líšiť aspoň o 4 jednotky – pri H3PO4: titrácia konaná len do 2. stupňa

- titračná krivka:

- rovnaký obsah kyseliny pri (1. a 2.stupňovej titrácii – fenolftaleín, metyloranž), iná spotreba zásady

Acidimetria

- zisťujeme objem odmerného roztoku kyseliny, metóda na stanovenie alkálií

- titračné činidlo: vodné ⊙ HCl, H2SO4, HNO3, HClO4 (0,1 – 1M)

- základná látka: Na2CO3, KHCO3, Na2B4O7*10H2O

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl+ CO2 + H2O (metyloranž)

- použitie:

- stanovenie alkality technických lúhov (NaOH, KOH)

- stanovenie NH3

- stanovenie CO3²¯, HCO3¯ podľa Winklera

- stanovenie N v organických látkach (podľa Kjeldalha)

- stanovenie prechodnej tvrdosti vody

Alkalimetria

- zisťujeme objem odmerného roztoku zásady, metóda na stanovenie kyselín

- titračné činidlo: vodné ⊙ NaOH, KOH, Ba(OH)2 (0,5 – 1M)

- základná látka: (COOH)2*2H2O, kys. benzoová

2NaOH + H2C2O4 → Na2C2O4 + 2H2O

Na2CO3 + H2C2O4 → Na2C2O4 + H2O + CO2

- použitie:

- stanovenie slabých a silných kyselín

- stanovenie aminokyselín, čísla kyslosti, čísla zmydlenia

Redoxné titrácie

- rýchle, jednoznačné, s kvantitatívnym priebehom

- 2 typy:

- oxidometria – spotreba oxidačného činidla (manganometria, jodometria, bichromátometria)

- reduktometria – spotreba redukčného činidla (titanometria)

- priebeh titračnej krivky:

- počas titrácie sa mení koncentrácia oxidovanej a redukovanej formy analytu, t.j. E = f(V), resp. f(α)

- priebeh:

- titrácia roztoku SnCl2 roztokom KMnO4

→ čiastkové reakcie:

- na začiatku (použitie: Nernst-Petersonovej rovnice)

→ pri štandardných podmienkach:

→ v roztoku: len Sn2+

- pred ekvivalentným bodom

→ v roztoku: Sn2+, Sn4+, Mn2+

(spotrebované množstvo Sn2+)

(vzniknuté množstvo Sn4+)

- v ekvivalentnom bode

→ v roztoku - Sn4+, Mn2+, bez Sn2+

→ z redoxnej rovnice vyplýva:

→ dosadením do vzťahu pre Ee a prenásobením 2 a 5:

→ po sčítaní rovníc:

→ všeobecne

- za ekvivalentným bodom

→ v roztoku: Mn7+ , Mn2+, bez Sn4+ (pri výpočte zanedbávame)

- zmena potenciálu v okolí ekvivalentného bodu bude tým väčší, čím väčší bude rozdiel štandardných redoxných potenciálov príslušných čiastkových reakcií

- strmosť skoku – ne- redukovadla / oxidovadla, ktoré sa pri reakcii vymieňajú

- podľa priebehu titračnej krivky možno zvoliť vhodný redoxný indikátor

- deltaE – E10-E20

→ výber indikátora

→ presnosť titrácie, z titračného kvocientu deltaE/deltaV = f(V)

- indikácia:

- objektívna

→ potenciometricky

→ polarometricky

→ ampérometricky

- subjektívna

→ indikátormi

→ nadbytok titračného činidla (KMnO4)

Oxidimetria

- využíva sa odmerné činidlo s oxidačnými vlastnosťami

- dochádza k oxidácii analytu

- v prípade, že sa analyt nachádza v najvyššom oxidačnom stupni, je potrebné ho zredukovať

- na to sa využívajú reduktory:

→ sklenená trubica naplnená redukčným činidlom (SnCl2, SO2, H2S, Zn, Ni, Fe, Pb...)

- použitie reduktorov (sklená trubica s redukovadlom, Zn, SnCl2), ak je analyt v najvyššom oxidačnom stupni

- môže sa jednať o:

- manganometria (KMnO4)

- bichromátometria (K2Cr2O7)

- jodometria (I2)

- bromatometria (KBrO3)

- cerimetria (Ce(SO4)2)

Manganometria

- odmerné činidlo: 0,02-0,002M KMnO4 (je zároveň indikátorom)

- pH – ovplyvňuje priebeh titrácie

- kyslé prostredie – E0 = 1,51 V

- neutrálne, slabo alkalické prostredie – E0 = 0,59V

- silne zásadité prostredie – E0 = 0,56V

- štandardizácia

- základná látka – šťavelan sodný (resp. kys. šťaveľová), As2O3

- v prostredí H2SO4 zahriatím do max. 80°C (pri vyššej teplote sa kys. šťaveľová rozkladá na CO2 a vodu)

- typy:

- priama

→ KMnO4 – polykarboxylové kyseliny

→ do ekvivalentného bodu

→ kys. mravčia, octová, askorbová

- nepriama

→ titrovanie nadbytkom, nadbytok sa stanoví titráciou (COOH)2, jodometricky

→ alkoholy a fenoly

- základné látky: (COOH)2, Na2C2O4, As2O3

- štandardizácia: v kyslom prostredí – H2SO4, 80°C

5(COO)22- + 2MnO4- + 16H+ → 2Mn2+ + 8H2O + 10CO2

Rozklad: (COOH)2 → H2O + CO2 + CO

- katalytický účinok mangánatých iónov

- indikátor: nadbytočná kvapka KMnO4 – ružové sfarbenie roztoku

- použitie:

- stanovenie Fe2+ solí (v prostredí H2SO4)

- stanovenie peroxidu vodíka

- stanovenie železa podľa Reinhardt-Zimmermanna (v prítomnosti Cl¯)

→(redukcia železitých katiónov)

→ v dôsledku oxidácie Cl¯ vzrastá spotreba KMnO4:

... Mn4+ + Fe4+ (nestály)

→ táto nežiaduca oxidácia sa inhibuje pomocou R-Z roztoku (zmes MnSO4, H3PO4, H2SO4)

Mn3+ vytvára s H3PO4 pevné komplexy

Fe3+ vytvára s H3PO4 bezfarebné komplexy

Jodometria

- zahrňuje titráciu, pri ktorej sa určuje redukovadlo zo spotreby odmerného roztoku jódu

- postupy, pri ktorých necháme reagovať oxidovadlá s prebytkom jodidu a zisťujeme množstvo uvoľneného jódu

- založená na reverzibilnej reakcii:

- roztok nesmie byť alkalický, aby nedošlo k oxidácii jódu na jódnan

- môže byť: E0 = 0,5355V

→ priama - pre látky s   t.j. jódom sa oxidujú

- odmerné činidlo: 0,1-0,01 M I2 - zle rozpustný vo vode, preto sa rozpúšťa v koncentrovanom roztoku KI

→ nepriama - pre látky s t.j. oxidujú I¯ na I2

- pridá sa nadbytok I¯ a titráciou sa stanovuje množstvo I2 pomocou Na2S2O3

I2 + 2S2O32- → 2I- + S4O62-

- štandardizácia

- základné látky: resublimovaný I2, As2O3, K2Cr2O7, KBrO3 (pre Na2S2O3), KIO3, Na2S2O3 (nie je základná látka, ale používa sa na štandardizáciu)

- Na2S2O3 na KBrO3:

koľko I2 v prvej reakcie, toľko v druhej

→ n(Na2S2O3)/n(KBrO3) = 6

- I2 na Na2S2O3

- ako indikátor sa používa škrobový maz (0,2% ⊙), ktorý sa v prítomnosti jódu sfarbuje do fialovomodra

- použitie

- nepriamo:

→ stanovenie Cu

n(Cu) / n(Na2S2O3) = 1

→ stanovenie Cl2, Br2, Fe3+

→ stanovenie H2O2

- priamo:

→ stanovenie As, Sb, Sn

→ stanovenie H2O Fischerovým činidlom (I2, SO2, MeOH, pyridín)

- delenie:

- priama: jódom do E.b. (žltohnedé sfarbenie)

- nepriama – nadbytkom činidla, spätná titrácia

→ známe množstvom vody v MeOH do odfarbenia roztoku (stanovenie vody podľa Fischera)

Reduktometria

- využíva sa odmerné činidlo s redukčnými vlastnosťami

- je menej častá ako oxidimetria

- typy:

- titanometria (TiCl3)

- chromometria (CrSO4) - titrácia roztokom SnCl2, FeSO4, kys. askorbová

- základná látka: K2Cr2O7

- odmerné činidlo: modrofialový roztok TiCl3, CrSO4

- použitie: stanovenie Fe3+, Cu2+, NO3¯

Zrážacie titrácie

- ich základom sú zrážacie reakcie s rýchlym a kvantitatívnym priebehom

- vznik ťažko rozpustných zlúčenín – zrazenín (KS, súčin rozpustnosti)

- vylúčením zrazeniny – oddelenie jednej / viacerých zložiek pôvodne prítomných v roztoku od ostatných → vznik bielej / farebnej zrazeniny – použitie ako dôkaz na prítomnosť iónov

- 2 základné typy: argentometria (AgNO3), mekurimetria (Hg(NO3)2)

- priebeh:

- NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

- na začiatku:

→ v roztoku len NaCl: c0,V0

- pred ekvivalentným bodom

→ v roztoku: zbytok NaCl, ⊗AgCl

→ ⊗AgCl (zanedbávame, keďže je to málo rozpustná zrazenina)

- v ekvivalentnom bode

→ v roztoku: NaNO3, ⊗AgCl (už nezanedbávame)

... je ich tam toľko, koľko disociuje

- za ekvivalentným bodom

→ v roztoku: nadbytok AgNO3, ⊗AgCl

- indikácia ekvivalentného bodu:

- Mohrova metóda

→ indikátor vytvorí málo rozpustnú zrazeninu s nadbytkom činidla

→ využíva sa prídavok K2CrO4, ktorý s iónmi Ag+ vytvára červenohnedú zrazeninu (pH = 6 – 10)

K2CrO4 + 2AgNO3 → Ag2CrO4 + 2KNO3

→ stanovenie chloridov, bromidov, tiokyanátov (SCN-)

- Fajansova metóda

→ využívajú sa tu adsorpčné indikátory: fluoresceín (Cl¯, Br¯, I¯, SCN¯), eozín (Br¯, I¯, SCN¯), difenylová modrá

→ indikátory sa naadsorbujú na povrch zrazeniny, čím dôjde k zmene sfarbenia roztoku

- Volhardova metóda

→ pri spätnej titrácii

→ indikátor – Fe3+ soľ pri spätnej titrácii – FeNH4(SO4)2

NaCl + AgNO3 (nadbytok) → AgCl + NaNO3 + AgNO3

→ pridá sa nadbytok titračného činidla, ktorý sa spätne titruje KSCN

AgNO3 + KSCN → AgSCN + KNO3

→ na indikáciu ekvivalentného bodu sa používa železitá soľ (najčastejšie NH4Fe(SO4)2) - s nadbytkom KSCN vytvára krvavočervený komplex Fe(Fe(SCN)6)

6SCN- + Fe3+ → (Fe(SCN)6)3-

- Gay-Lussacova zákalová metóda

→ vznik micely pred ekvivalentným bodom, ak počas / E.b. – tvorba izoelektrického bodu

→ ak nad zrazeninou po prídavku činidla nevzniká zákal, sústava dosiahla ekvivalentný bod

Argentometria

- založená na vzniku málo rozpustných strieborných solí

Ag+ + X- → AgX, X = Cl, Br, I, SCN

- odmerné činidlo: 0,1M AgNO3 (pri priamej), NH4SCN/KSCN (pri spätnej)

- štandarizácia:

- základná látka: NaCl, KCl, KNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 (K2CrO4 – indikátor)

K2CrO4 + 2AgNO3 → Ag2CrO4 + 2KNO3

NH4SCN + AgNO3 → AgSCN + NH4NO3 (FeNH4(SO4)2 – indikátor)

6SCN- +Fe3+ → (Fe(SCN)6)3-

- využitie:

- stanovenie halogenidov podľa Volharda  (nadbytok AgNO3 s KSCN na Fe3+ indikátor)

- stanovenie halogenidov, pseudohalodenidov podľa Mohra

- stanovenie striebra pomocou NaCl

Merkurimetria

Hg2+ + 2X- → HgX2, X = Cl, Br, I, SCN, CN

- vznik málo disociovaných solí

- odmerné činidlo: Hg(NO3)2, Hg(ClO4)2

- indikátor: Na[Fe(CN)5NO] = nitroprusid sodný - opalizujúci biely zákal

- využitie:

- stanovenie X¯

- stanovenie Hg2+ solí v prostredí HNO3 roztokom KSCN so Fe3+ indikátorom

Komplexotvorné titrácie

- rýchle, jednoznačné s kvantitatívnym priebehom

- princíp spočíva vo vzniku málo disociovaných komplexov

- ako odmerné činidlo sa používajú komplexóny (chelatóny)

- KI – kys. nitrilo 3-octová N(CH2COOH)3

- KII – EDTA (kys. etyléndiammintetraoctová) – 6-donorový ligand

- KIII – disodná soľ EDTA: KIII vo vodných roztokoch disociuje podľa rovnice: Na2H2Y ←→ 2Na+ + H2Y2-

- vznik komplexov s kovmi:

- jeden mól kovu reaguje vždy s jedným mólom KIII bez ohľadu na mocenstvo kovu (kontrola pH)

- jednotkový stechiometrický pomer

- pre stabilitu komplexov je dôležité pH, preto sa reakcie uskutočňujú v prostredí tlmivých roztokov

- M + L → ML, M – voľný kovový ión, L – ligand, ML – komplex

(konštanta stability)

- koncentrácia voľných kovových iónov:

- titračná krivka

- roztok c0, V0

- titračné činidlo cL , VL

- priebeh:

- na začiatku

→ v roztoku len voľný kovový ión: M, c0V0

- pred ekvivalentným bodom

→ v roztoku M a ML (disociáciu komplexu zanedbávame)

- v ekvivalentnom bode

→ v roztoku ML – všetok kov je zrážaný do komplexu, prítomný samotný chenolát kovu (disociáciu komplexu nemôžeme zanedbať)

- za ekvivalentným bodom

→ v roztoku ML a L (nadbytok ligandu)

... rovnaký tvar krivky !!!

- indikácia:

- objektívna - potenciometricky, konduktometricky

- subjektívna - metalochrómne indikátory (komplexy s kovmi – zmena sfarbenia, iný komplex)

- Metalochrómne indikátory

    - Murexid (amónna soľ kyseliny purpurovej) – pH – 6, červenofialové → modrofialové, Ca2+ červený komplex, Ni2+, Co2+, Cu2+ žlté komplexy

    - Eriochrómčerň T, trojfarebný indikátor: červená (pH – 6) → modrá (pH) 11 → žltooranžová

    - Pyrokatechínová violeť, červená-žltá-červenofialová, amoniakálne prostredie – modré komplexy Ni, Bi, Co, Mg

→ pridávajú sa v tuhej fáze (v malom množstve) priamo do roztoku - ich vodné roztoky sa nepoužívajú, lebo v nich polymerizujú

→ tvoria farebné komplexy s kovovým iónmi

→ βind < β(KIII) t.j. v ekvivalentnom bode sú všetky katióny kovu viazané do pevnejšieho komplexu s chelatónom, čo sa prejaví zmenou sfarbenia roztoku

- Odmerné činidlo: 0,05M K III, Na2H2Y*2H2O

- Základná látka: CaCl2, MgSO4*7H2O (murexid, eriochr.)

- spôsoby titrácie:

- priama (priamo KIII)

- nepriama (nadbytok KIII titrovaný ⊙ MgSO4)

- vytláčacia - využíva vznik slabého komplexu horčíka s KIII, ktorý je pri titrácii v komplexe nahradený (vytlačený) stanovovaným iónom kovu

- stanovenie niekoľkých M+ vedľa seba (delta beta s pH roztoku)

- využitie:

- stanovenie kovov: Mg, Ca, Cu, Ni, Pb

- stanovenie celkovej tvrdosti vody

→ vyjadruje sa v stupňoch (nemecké, francúzske, anglické)

→ obsah horčíka a vápnika

→ 1N0 = 1 mg CaO, 0,72 mg MgO v 100 ml

Spracovanie výsledkov meraní

- chyby meraní chemických analýz môžu byť:

- náhodné = odlišnosť výsledkov opakovaných meraní (malé, nepravidelné)

→ nemožno ich odstrániť

→ ich veľkosť charakterizuje presnosť meraní - súhlas nájdenej hodnoty so skutočnou hodnotou

- systematické = zapríčinené chybou meracích postupov, zlyhaním prístroja, nesprávnym -výberom metódy, chybou pracovníka

→ ich veľkosť charakterizuje správnosť meraní - rozdiely medzi jednotlivými nameranými výsledkami

- správnosť = súhlas nájdených hodnôt so skutočnou

- presnosť = rozdiely medzi jednotlivými nameranými výsledkami

- výsledky meraní teda môžu byť:

- veľkosť chyby sa vyjadruje vo forme:

- absolútna chyba

→ d – stanovenie (chyba merania), xi – nameraná hodnota, µ - skutočná hodnota

- relatívna chyba

Rozdelenie výsledkov

- pravdepodobnosť výskytu výsledkov s určitou hodnotou je daná distribučnou funkciou alebo funkciou rozdelenia pravdepodobnosti

- spojité – len určité hodnoty

- nespojité – ľubovoľné hodnoty

- najčastejšie sa jedná o normálne rozdelenie, ktoré je reprezentované Gaussovou krivkou:

→ µ - stredná hodnota, σ – smerodajná odchýlka

- najvhodnejším odhadom strednej hodnoty je aritmetický priemer

- niekedy je vhodnejšie použiť robustný odhad (pre malé n): Medián = hodnota rozdeľujúca podľa veľkosti usporiadaný súbor na 2 rovnaké časti

- odhadom smerodajnej odchýlky je výberová smerodajná odchýlka (miera presnosti)

- často sa udáva ako relatívna hodnota (sr), ktorá je vyjadrená v %:

- robustným odhadom s2 je variačné rozpätie:

Spracovanie analytických výsledkov

- z nameraných výsledkov určiť

- testovanie extrémnych (odľahlých) hodnôt – Grubbsov test (95%)

- výpočet intervalu spoľahlivosti (L1,2), v ktorom leží skutočná hodnota:

→ kvantil Studentovho rozdelenia o n-1 stupňoch voľnosti

Doplň vzorec !!! → talpha pre dané n a vybranú štatistickú istotu alpha odčíta zo Studentovho rozdelenia

Nepriame metódy

- zistenie koncentrácie prostredníctvom meranej veličiny: kalibrácia – vzťah koncentrácie a meranej veličiny: y = a + bx

- všetky metódy, ktoré využívajú kalibračnú závislosť - koncentrácia (resp. hmotnosť) sa zisťuje prostredníctvom meranej fyzikálnej veličiny

- v praxi sú stanovené experimentálne hodnoty (ne)závislé premennej, t.j. sú známe len ich pravdepodobné hodnoty

- závislosť:

- regresívna ((ne)lineárna) - ak je známa hodnota nezávisle premennej a hodnoty závisle premennej sa určia experimentálne

- korelácia - ak hodnoty oboch premenných sú určené experimentálne

Elektroanalytické (elektrochemické) metódy

- sú založené na meraní elektrochemickej (elektrickej) veličiny vyjadrujúcej kvantitu alebo kvalitu sledovanej látky (E, I - intenzita prúdu, Q - náboj, G - vodivosť, t)

- delia sa na:

- metódy spojené s elektródovou reakciou prebiehajúcou v tesnom okolí povrchu elektródy (na rozhraní elektróda-roztok): potenciometria, polarografia, ampérometria, elektrolýza, coulometria

→ Ox + ne- → Red

- metódy založené na migrácii a elektrickej vodivosti  (sleduje sa určitá elektrická vlastnosť celého roztoku)

→ nedochádza k elektrochemickej reakcii

→ konduktometria – meranie vodivosti, dielektrometria

- ďalšie delenie:

- separačné – oddeľovanie analytov elektrickým prúdom, napr. elektrolýza, elektrogravimetria

- elektrometrické - meranie elektrických vlastností

Elektródový potenciál, galvanický článok, Nernstova rovnica

- galvanický článok = zariadenie umožňujúce premenu chemickej energie na elektrickú

(mínus)

- G – Gibbsova voľná energia, n – počet vymenených elektrónov, E – elektródový potenciál

- základy teórie galvanických článkov položil Nernst

elektromotorické napätie článku potenciál pravej – potenciál ľavej elektródy)

- Nernstova rovnica (elektródový potenciál)

→ E0 – štandardný potenciál elektródy (pri 101 325 Pa, 25°C, a = 1), R – plynová konštanta (8,314 J.K–1 .mol–1), F – Faradayova konštanta (9650 J.V–1 .mol–1 ), n – počet vymenených elektrónov

→ hodnoty E0 sú tabuľkovo spracované a usporiadané do radu napätí: alkalické kovy – záporné hodnoty E0, ušľachtilé kovy – kladné hodnoty E0

→ o galvanickom článku hovoríme, ak je elektrochemický článok zdrojom napätia v dôsledku spontánnych dejov prebiehajúcich na elektródach

→ Pt/H2/H+ ... 2H+ + 2e- = H2 .... E0 (V) = 0, pre pH2 = 101 325 Pa, aH+ = 1 (platinový pliešok elektrolyticky pokrytý povlakom platinovej černe)

- elektrolytický článok

- elektrochemický článok, v ktorom dochádza k elektrolýze v dôsledku účinku vonkajšieho zdroja napätia

- Druhy elektród:

- I. druhu – indikačné (merné)

→ zaznamenávajú zmenu koncentrácie sledovanej látky v roztoku

→ kovové, redox, iónselektívne (membránové) – ISE, vodíková elektróda

- II. druhu – referenčné

→ majú konštantnú hodnotu potenciálu (bez zmeny hodnoty), ktorá nezávisí od zloženia roztoku

→ vodíková, kalomelová (SKE), argentchloridová, merkurosulfátová

- Redoxné: Au, Pt – ušľachtilé kovy

- Membránové (selektívna voči K+, sklená – selektívna voči H+, výpočet pH)

- podľa účasti elektród na elektrochemickej reakcii:

→ inertné (redox)

→ reaktívne (kovové)

- podľa mechanizmu vzniku elektródového potenciálu:

→ redox

→ membránové

Elektródy I. druhu

- ustálenie rovnováhy medzi atómami elektródy (kovom) a ich iónmi v roztoku

- redox elektródy

- tvorené ušľachtilým kovom (Pt, Au), ktorý je ponorený do roztoku, ktorý obsahuje oxidovanú aj redukovanú formu daného analytu

- sprostredkúvajú výmenu elektrónov, ale samotné elektródy sa nezúčastňujú reakcie

- ISE elektródy

- elektródový potenciál vzniká na membráne, ktorá je selektívne priepustná pre isté ióny

- sklená elektróda – selektívna voči H+ iónom

- katiónové elektródy

- ustálenie rovnováhy medzi atómami kovu a jeho katiónmi

- kov ponorený do roztoku svojich solí

- napr. Cu/Cu2+, Zn/Zn2+

- aniónové elektródy

- rovnováha medzi atómami nekovu a jeho aniónmi

- napr. jódová (I2/I– ), chlórová (Cl2/Cl– ), kyslíková

- vodíková elektróda

- primárna referenčná elektróda

- dôležitá merná elektróda pre meranie pH v celom rozsahu 0 – 14

- zloženie: Pt pliešok pokrytý Pt-čerňou ponorený do roztoku HCl sýteného H2(g)

... H2 = 2H = ...

- v praxi sa veľmi nepoužíva, lebo je nebezpečná pri sýtení vodíkom - nahrádza sa referenčnou elektródou II. druhu

- využíva sa pri stanovená pH štandardov tlmivých roztokov

- sklená elektróda

- používa sa na meranie pH v rozsahu 1 – 11 vo vodnom aj nevodnom prostredí

- membránová elektróda, selektívna voči H+ iónom

- vyrobená zo špeciálneho skla

- chinhydrónová elektróda

- redox elektróda, pre pH 1 – 8

- tvorená Pt plieškom ponoreným do roztoku chinhydrónu

- chinhydrón – zmes chinónu a hydrochinónu (ekvimolárna zmes – rovnaký počet hydro(chinónu))

Elektródy II. Druhu

- tvorená kovom pokrytým svojou nerozpustnou soľou a ponoreným do roztoku so spoločným aniónom ako má daná soľ

- referenčné elektródy s konštantnou a reprodukovateľnou hodnotou potenciálu - ich hodnota potenciálu nezávisí od koncentrácie iónov v roztoku

- kalomelová elektróda (Hg2Cl2 = kalomel)

- Hg/Hg2Cl2, KCl

- argentchloridová elektróda (chloridostrieborná) - tvorená Ag / AgCl, KCl (/ = fázové rozpätie)

- merkurosulfátová elektróda – Hg / HgSO4, K2SO4

- na meranie rovnovážneho napätia článku sa využíva kompenzačná Poggendorfova metóda

Potenciometria

- elektrochemická metóda umožňujúca kvantitatívne stanovenie látky, ako aj rôznych fyzikálno-chemických konštánt (KS, KA, a) meraním napätia galvanického článku

- spôsoby merania: priama potenciometria, potenciometrické titrácie

- delenie:

- priama potenciometria

→ priame meranie elektródového potenciálu galvanického článku

→ umožňuje vypočítať koncentráciu (aktivity) iónov, priamo sa určí pH roztoku

→ použije sa galvanický článok zložený z mernej a referenčnej elektródy (statické a prietokové meranie) – pH merná elektróda/meraný roztok/referenčná elektróda

→ používajú sa pH/mV metre s číselnou stupnicou (digitálne), použitie ISE elektródy, pH 0 – 14 (chyba 0,01pH) rozsah -1,9V – +1,9V (chyba 1mV)

→ kalibrácia použitím tlmivých roztokov s konštantným pH

→ oblasť merania – lineárny priebeh závislosti E-pH

→ použitie sklených elektród štandardných tlmivých roztokov

→ doplň vzorec !!!

- nepriama potenciometria (potenciometrická titrácia)

→ využíva sa na indikáciu ekvivalentného bodu

→ sleduje sa zmena potenciálu vhodnej indikačnej elektródy od objemu pridávaného titračného činidla - objektívna indikácia ekvivalentného bodu, presnosť 0,1%

→ využíva sa pri všetkých druhoch titrácie vo vodnom aj nevodnom prostredí

→ merná elektróda sa volí podľa iónu, ktorého koncentrácia sa v ekvivalentnom bode náhle mení (acidobázické titrácie – použitie pH elektród, redox titrácie – indiferentná elektróda (Pt))

→ argentometrické stanovenie halogenidov AgNO3 - najnižšie: vznik AgI, stred: AgBr, najvyššie: AgCl

Polarografia

- Jaroslav Heyrovský (Čechoslovák, 1959) – Nobelova cena

- elektrochemická metóda, ktorá zaznamenáva krivky závislosti intenzity prúdu I od napätia E privádzaného na sústavu zloženú z dokonale polarizovateľnej (Hg kvapkajúcej) elektródy a z nepolarizovateľnej elektródy (kalomelová) v sledovanom roztoku: I = f(E, c)

- polarografické meranie je charakteristické súčasne sledovaním napätia na elektródach článku a prúdu prechádzajúceho článkom a vyvolaného elektrochemickými a chemickými reakciami, ktoré v článku prebiehajú

- elektrolýza, pri ktorej sa ako katóda používa kvapka Hg, množstvo vylúčeného kovu je zanedbateľné, sleduje sa veľkosť intenzity difúzneho prúdu – koncentrácii iónu v roztoku

- dokonalá polarizovateľnosť

→ schopnosť elektródy meniť potenciál priamo úmerne s vkladaným napätím

- depolarizátor (analyt)

→ látka podliehajúca elektrolýze (stanovovaná elektroaktívna látka) prostredníctvom elektrolytických procesov spôsobuje zníženie polarizovateľnosti katódy

→ reaguje na kvapke pri určitom napätí

- polarizačná krivka (polarogram)

- grafické znázornenie závislosti elektrolytického prúdu I depolarizátora od potenciálu Hg elektródy (E)

- anodická oxidácia, katodická redukcia

- ER = rozkladné napätie

- má 3 časti:

- oblasť chemickej polarizácie (1)

→ neprebieha elektrochemická redukcia

→ nameraný je tu len slabý kapacitný prúd potrebný pre nabitie elektródovej dvojvrstvy (rozhranie ortuť-depolarizátor)

- oblasť depolarizácie (2)

→ charakterizovaná značným vzrastom prúdu

→ vzniká, ak potenciál vnútený na katódu prekročí rozkladný potenciál E

→ redukcia depolarizátora spôsobuje pretekanie prúdu obvodom - tento prúd prebieha, kým sa všetky elektrochemicky aktívne molekuly (ióny) v najbližšom okolí ortuťovej kvapkovej elektródy nezúčastnia elektrochemickej reakcie

- oblasť koncentračnej polarizácie (3)

→ na elektróde reaguje iba toľko molekúl, koľko ich pridifunduje z vnútra roztoku k elektróde. Tým vzniká oblasť limitného difúzneho prúdu - oblasť koncentračnej polarizácie.

→ ak sú v analyzovanom roztoku ďalšie elektrochemicky aktívne látky s rozdielnymi rozkladnými potenciálmi, potom oblasť limitného prúdu je zároveň aj oblasťou chemickej polarizácie ďalšej látky a na krivke IE vznikajú nové vlny

- polarografické prúdy – podľa vzniku a charakteru elektródového procesu:

- nabíjací (kapacitný) – pri vzniku elektrickej dvojvrstvy

- difúzny – riadiacim stupňom je rýchlosť difúzie látky k povrchu elektródy

- kinetický – chemická reakcia prebiehajúca v tesnej blízkosti elektródy

- adsorpčný – elektródová reakcia naadsorbovaného depolarizátora na povrchu Hg kvapky, vznik súvisí s adsorpciou redukovanej/oxudovanej formy na povrchu elektródy

- polarografické maximá – náhly vzrast prúdu nad hodnotu Id

- I. druhu – vírivé maximum v oblasti polvlnového potenciálu

- II. Druhu – v oblasti limitného prúdu

- Odstránenie: použitie povrchovo-aktívnych látok (bránenie vírenia)

→ vo vodných roztokoch sa vzdušný O2 redukuje v 2 stupňoch za vzniku katodické prúdu (odstránenie s N2, resp. reakciou s Na2SO3)

O2 + 2H+ + 2e → H2O2 ...

- Ilkovičova rovnica pre stredný difúzny prúd

- I – stredná hodnota difúzneho prúdu, n – počet elektrónov vymenených pri elektródovom deji, m – prietoková rýchlosť ortuti, D – difúzny koeficient depolarizovaného iónu, t – doba kvapky, c – koncentrácia depolarizátora vo vnútri roztoku, c0 – koncentrácia depolarizátora na povrchu kvapky

- stredný limitný difúzny prúd

- je priamo úmerný koncentrácii depolarizátora

- závislosť potenciálu difúzneho prúdu od katodickej redukcie – doplň vzorce !!!

- polvlnový potenciál

- potenciál v polovičnej výške polarizačnej krivke

- hodnota potenciálu pri polovičnej hodnote limitného difúzneho prúdu

- E1/2 = E0

- E1/2 = kvalitatívny parameter depolarizátora, ktorý nezávisí od koncentrácie (dôkaz analytu, polarizátora)

- jeho veľkosť nezávisí od koncentrácie depolarizátora

- s koncentráciou depolarizátora sa mení len výška vlny

- polarografické maximá

- náhly vzrast prúdu nad hodnotu difúzneho prúdu spôsobený vírením roztoku, čím sa k povrchu kvapky dostáva viac elektroaktívnej látky

- I. druhu – vírivé maximum v oblasti polvlnového potenciálu

- II. Druhu – v oblasti limitného prúdu

- Odstránenie: použitie povrchovo aktívnej látky (bránenie vírenia), vo vodných roztokoch sa vzdušný O2 redukuje v 2 stupňoch za vzniku katodického prúdu (odstránenie reakciou s Na2SO3, Na2CO3)

- kvalitatívna analýza

- hodnota E1/2 je pre danú látku konštantná (tabuľkovo spracované hodnoty)

- identifikácia neznámej látky (depolarizátora):

→ metóda vzťažnej vlny - použitie iónov, ktorých hodnoty E1/2 sú známe (napr. Tl+)

→ prikvapkávacia metóda - zvýšenie polarografickej vlny, stanovenie obmedzené anodickým rozpúšťaním Hg a elektrolýzou rozpúšťadla, resp. základného elektrolytu, ak pridám do Zn2+ Zn, tak sa zvýši množstvo analytu i krivka

- kvantitatívna analýza

- na základe Ilkovičovej rovnice

- veľkosť Id (výška vlny) je priamo úmerná koncentrácii depolarizátora

- vyhodnotenie:

→ metóda kalibračnej krivky (sériové analýzy) - závislosť výšky vĺn od c štandardných roztokov vzorky (priama úmera – čím väčšia koncentrácia, tým vyššie krivka, potom analýza extrapoláciou za vzniku lineárnej závislosti (výška (h) ku c (koncentrácii Zn2+)))

→ metóda štandardizovaného prídavku (úprava vzorky pred analýzou)

- využitie polarografie

- stanovenie stopových množstiev látok (10–8 M), presnosť 0,5-3%

- stanovenie všetkých látok, ktoré podliehajú elektrochemickej reakcii

- kvantitatívna analýza väčšiny katiónov (kovy, zliatiny, nečistoty)

- stanovenie anorganickej zlúčeniny s O, N

- analýza organických látok so skupinou schopnou redukcie - napr. CO, nenasýtená väzba, NO2– (nitrosk.), NO– (nitrózosk.), aldehydy, ketóny

- farmácia, lekárstvo, biochémia, životné prostredie (pesticídy)

Ampérometrické titrácie

- sledujú závislosť limitného difúzneho prúdu od objemu pridaného odmerného činidla

- využitie závislosti limitného difúzneho prúdu od koncentrácie depolarizátora

- meria sa hodnota elektrolytického prúdu prechádzajúceho medzi polarizovateľnou (indikačnou) a nepolarizovateľnou (referenčnou) elektródou

- meranie sa uskutočňuje

- pri konštantnom napätí a sledujú sa zmeny prúdu - ampérometrické titrácie

- pri konštantnom prúde a sledujú sa zmeny napätia - potenciometrické titrácie

- na umožnenie indikácie ekvivalentného bodu pri titráciách - musí byť aspoň jedna z reakčných zložiek (reaktant, produkt) musí byť polarograficky elektroaktívna (sledovaná látka, odmerný roztok alebo oboje)

- meranie sa uskutočňuje pri napätí, pri ktorom je dosiahnutý limitný difúzny prúd

- tvar titračných kriviek je rôzny – E. b. je v priesečníku dvoch lineárnych vetiev

- zariadenie: podobne ako v polarografii Hg kvapková elektróda a nepolarizovateľná anóda, privádza sa jednosmerné napätie

- ekvivalentný bod sa určí v priesečníku 2 lineárnych vetiev

Pb(NO3)2 + H2SO4 (elektrochemicky neaktívna) → PbSO4 + 2HNO3

→ dochádza k úbytku kyseliny sírovej – pokles lineárnej závislosti

Pb(NO3)2 + K2CrO4 → PbCrO4 + 2KNO3

Biamperometria

- ampérometrická titrácia s 2 polarizovateľnými elektródam

- použitie dvoch rovnakých polarizovateľných elektród (Pt) s konštantným napätím – vhodné pre reverzibilitu deja

- systém môže byť

- reverzibilný – prebieha katodický aj anodický dej

- ireverzibilný – prebieha len jeden z dejov

- napr. stanovenie jódu:

- stanovenie vody podľa Fischera (Fischerovo činidlo: I2, SO2, pyridín; malé množstvo vody):

I2 + SO2 + H2O → 2HI + SO3 (nad šípkou: C5H5N, MeOH)

- využitie:

- stanovenie viacerých organických a anorganických látok - kovy, aldehydy, ketóny, vitamíny, kyslé organické farbivá – podmienka: elektrochemicky aktívne

- indikácia ekvivalentného bodu pri zrážacích, komplexotvorných a redox titráciách

Coulometria

- elektroanalytická metóda, pri ktorej sa hmotnosť stanovenej látky m určí z elektrického náboja Q, ktorý sa spotrebuje na elektrochemickú premenu analytu

- je založená na Faradayových zákonoch

, kde A – elektrochemický ekvivalent (množstvo látky uvoľnenej pri každom coulombe)

, n – počet vymenených elektrónov, 1F = 96 487 C

- elektrochemická reakcia musí prebiehať na pracovnej elektróde (Pt, Au, Hg) so 100% pracovným výťažkom, bez vedľajších procesov (t.j. len 1 reakcia)

- prúdový výťažok - reálne množstvo vzniknutého produktu/teoretické množstvo

- coulometrická analýza môže prebiehať:

- pri konštantnom potenciáli pracovnej elektródy – potenciostatická coulometria

- pri konštantnom prúde – coulometrická titrácia

- coulometrická titrácia = výroba titračného činidla elektrolyticky

→ stanovenie Fe2+ pomocou Ce4+ soli

- priama - látka priamo reaguje na jednej z elektród → stanovená látka sa oxiduje, resp. redukuje

- nepriama - prúd sa používa na výrobu reakčného činidla t.j. stanovovaná látka reaguje s činidlom vznikajúcim priamo na elektróde zo základného roztoku

→ stanovenie nenasýtených väzieb v uhľovodíkoch, mastných kyselinách

- najpresnejší je coulometer na Ag – váženie Ag vylúčeného na Pt miske ako katóde (elektrolýza 20% AgNO3 s Ag katódou)

- využitie (presnosť +/-2%):

→ stanovenie množstva Q, ktoré sa spotrebuje počas reakcie použitím Faradayových zákonov

→ stanovenie počtu nábojov v elektródovej reakcii podľa m = QM / nF

→ coulometrické titrácie

→ analyzátory (Cl¯, S²¯, SO2 vo vzduchu)

Elektrogravimetria

- metóda, pri ktorej sa stanovovaná látka vylúči na pracovnej elektróde a z prírastku hmotnosti sa zistí jej množstvo

- zariadenie - elektrolýzer so zdrojom jednosmerného prúdu, elektródy vo forme Pt-sieťok,  elektrolýza pri konštantnom prúde a napätí

- rozkladné napätie - minimálne napätie, ktoré treba dodať na elektródy, aby došlo k rozkladu elektrolytu alebo vylúčeniu kovu

- elektrolytické delenie kovov (rozkladné napätie) 6 elektroanalytických tried:

- pozitívny štandardný elektródový potenciál - z kyslých roztokov na Pt-elektródu → Au, Ag, Pt, Pd, Cu

- negatívnejší potenciál ako H elektróda - z kyslého prostredia na Hg elektródu → Cd, Zn, In

- negatívny štandardný potenciál z amoniakálnych roztokov → Fe, Co, Ni

- negatívny štandardný potenciál - vylučujú sa na Hg elektróde → Pb, Tl, Mo, Cr

- alkalické kovy a zeminy - vylúčenie z neutrálnych roztokov na Hg elektródu

- anióny tvoriace s anódou ťažko rozpustné zlúčeniny

- využitie (presnosť: +/-0,1%): stanovenie väčšiny kovov aj nekovov

(špirála – anóda, valec – katóda (kvôli väčšej ploche)

Konduktometria

- elektroanalytická metóda umožňujúca stanoviť koncentráciu iónov v roztoku na základe merania ich vodivosti

- vodiče:

- I. triedy - kovy

- II. triedy - elektrolyty

- merný odpor (kovy)

ρ – merný odpor, l/S – odporová kapacita

- elektrická vodivosť (elektrolyty) (siemens)

- merná vodivosť (konduktivita) (S*m¯¹)

- mólová vodivosť – aditívna veličina

- pre silné elektrolyty

- pre slabé elektrolyty

→ λ0 – medzná mólová vodivosť: určenie slabých a silných kyselín/zásad

→ l+(–) – pohyblivosť katiónov (aniónov)

- zariadenie: konduktometer

- 2 Pt-elektródy zatavené v rovnakej vzdialenosti do skleného valčeka

→ temperovanie teploty

→ kalibrácia pomocou štandardu (0,01 M HCl)

→ stanovenie odporovej kapacity nádoby (l/S)

→ odčítanie vodivosti na stupnici

(najvyššia pohyblivosť: H+, OH-)

- využitie:

- priama konduktometria - stanovenie c analytov (elektrolytov) na základe zmerania vodivosti roztoku (obsah solí vo vode, minerálnych látok)

- konduktometrické titrácie (acidobázické, argentometria) - indikácia ekvivalentného bodu

- zmena vodivosti

- ak zmiešame 2 roztoky, ktoré spolu nereagujú - vodivosť sa zvýši, lebo sa zvýši počet iónov v roztoku

- ak zmiešame 2 roztoky, ktoré spolu reagujú

- vodivosť sa nemení → ak sú nahradené ióny s rovnakou pohyblivosťou: AgNO3 + BaCl2

- vodivosť klesá - ak sa nahradí ión s vyššou pohyblivosťou iónom s nižšou pohyblivosťou: HCl + NaOH

- vodivosť stúpa - neutralizácia slabých kyselín alebo slabých zásad

- príklad: konduktometrická titrácia – silná kyselina/silná zásada

→ vrchol nespadne na x = 0, lebo dochádza k tvorbe NaCl

→ OH-, H+ - najvyššie hodnoty pohyblivosti

- príklad: konduktometrická titrácia CH3COOH

- príklad: konduktometrická titrácia CH3COOH + HCl

- príklad: konduktometrická titrácia CH3COONa

Optické metódy

- vyhodnocujú interakcie elektromagnetického žiarenia so vzorkou

- spektrum, optické vlastnosti: kvalita, kvantita, štruktúra analytu

- rozdelenie:

- spektrálne metódy

→ založené na meraní charakteristických vlastností svetla po interakcii so vzorkou (absorpčné spektrum, resp. žiarenia vystlaného tlaku, RTG spektrometria)

→ výsledkom analýz je spektrum

- metódy založené na meraní zmeny smeru a rýchlosti žiarenia po interakcii so vzorkou:

→ refraktometria, nefelometria, polarometria, turbidimetria

- metódy podľa druhu analyzovaného žiarenia:

- absorpčné (UV, VIS, IR)

- emisné (Ramanova spektroskopia)

- reflexné (UV, VIS)

- rezonančné (EPR, NMR) - absorpcia vysokofrakvenčného žiarenia

- podľa druhu interakcie:

- atómová spektroskopia

- molekulová spektroskopia

- podľa tvaru spektier:

- čiarové (atómy), pásové (molekuly)

Spektrum

- súbor čiar (pásov) usporiadaných podľa vlnovej dĺžky (λ) resp. vlnočtu žiarenia rozloženého optickým zariadením

- typy spektier:

- čiarové (u atómov)

- pásové (u molekúl)

- elektromagnetické spektrum

- vlnová dĺžka - vzdialenosť 2 najbližších bodov, ktoré kmitajú vo fáze

- vlnočet - počet vĺn na jednotku dĺžky

Elektromagnetické žiarenie (svetlo) – duálny charakter

- lambda, nm – vlnová dĺžka, vzdialenosť, ktorú prejde za 1 cyklus

- A – amplitúda, maximálna výchylka, maximálna výchylka od horizontálnej osi

- v -  frekvencia (Hz), počet cyklov za 1s

- T – perióda, čas 1 cyklus

- Energia fotónu: deltaE = h * v = h * c / lambda

Absorpcia žiarenia (zvýšenie energie častice)

- Spôsobí excitáciu častíc zo základného do vyššieho energetického stavu

- Prechod valenčných e- (UV, VIS)

- Prechod vnútorných e- (RTG)

- Vysokofrekvenčného žiarenia jadrami, e- (NMR, EPR)

- Zmena rotačných a vibračných stavov molekúl (IR)

Emisia žiarenia – sprevádzaná stratou E častice

- Vedie k prechodu z excitovaných na energeticky nižšie stavy

- Excitovaný stav:

- Zrážkovým mechanizmom

- Termicky (vysokoteplotné zdroje, plameň, plazma)

- Zrážkou s e- (RTG)

Meracia technika

- zdroj – kyveta – monochromátor (optický hranol al. mriežka) – detektor – spektrum

- zdroj žiarenia:

- čiarové atómové spektrá – vysokoteplotné zdroje plameňa (3000K), elektrický oblúk (5000K), plazma, laser

- zdroje spojitého žiarenia – absorpčná spektrometria, UV, VIS - termické žiariče W lampa, katódy kovov, UV výbojka, vodíková výbojka, D2 lampa...

- izolácia (lambda) – optický fitler (VIS), monochromátor – hranol, mriežka

- detektor = meranie žiarivého toku čidlom – delta E, napr. na fotometrické veličiny

- veličiny:

- ľudské oko (400 – 700 nm)

- UV, VIS - fotografická detekcia (AgBr), fotoelektrická detekcia (použitím fotočlánkov)

- IR – termálna, termoelektrická detekcia

Atómová spektroskopia

- patrí sem:

- atómová absorpčná spektroskopia (AAS)

- emisná spektrálna analýza (spektrografia)

→ využívajú sa na stanovenie jednotlivých atómov

→ využívajú vlastnosti atómov, ktoré sú za určitých podmienok schopné emitovať alebo absorbovať pre prvok špecifické elektromagnetické žiarenie (určitá vlnová dĺžka)

- Atómová absorpčná spektroskopia (AAS)

- meranie absorpcie monochromatického žiarenia voľnými atómami stanovovaného analytu (200-850nm)

- Kirchhoffov zákon = každá látka absorbuje žiarenie tej vlnovej dĺžky, ktorú sama dokáže vysielať

- analyty je potrebné previesť do stavu voľných atómov – atomizácia pri vysokej teplote:

- môže to byť:

→ v plameni (vysoká teplota 2000 - 3000 K)

→ bezplameňová technika - elektrotermická pec (grafit, W)

- zdroj žiarenia = výbojka s dutou katódou zo stanovovaného prvku

- rezonančná čiara = prechod elektrónov medzi základnou a 1 excitovanou hladinou (intenzívna – tzv. posledná, zbytková)

- prvok sa stanoví pri lambde niektorej rezonančnej čiary (najväčšia absorpcia)

A = f(c) - lineárna závislosť kalibračného grafu

- aplikácie:

- stanovenie 60 prvkov (pg) v (an)organických vzorkách

- čistota chemikálií, polovodičov

- biológia, geológia

- AAS je citlivejšia ako emisná spektrografia

- Emisná spektrálna analýza (spektrografia)

- optická metóda založená na meraní emisných spektier voľných atómov

- vzorka sa rozloží na voľné atómy, ktoré excitujú po dodaní energie plameňom, iskrovým výbojom, indukčne viazanou plazmou (ICP)

- prechod atómov z excitovaného stavu na základný je spojený s emisiou žiarenia (polychromatické)

- monochromátor (hranol, mriežka) = dostávame emisné čiarové spektrum

- kvalitatívna analýza - určenie vlnových dĺžok podľa atlasu na základe spektra

- kvantitatívna analýza - intenzita čiar, najintenzívnejšie rezonančné č. Lomakinov vzťah (I – intenzita čiary, c – koncentrácia, a,b - konštanty)

- aplikácie:

- stanovenie cca 60 prvkov (ppm)

- možné stanovenie súčasne niekoľko prvkov viackanálovým spektrometrom

- analýza kovových materiálov

- metalurgia, rudy

Molekulová spektroskopia

- je založená na interakcii (absorpcii) EMN žiarenia s molekulami látok

- patrí sem:

- UV/VIS absorpčná spektroskopia – prechody valenčných e- molekúl

- IR spektroskopia – rozdiel rotačných a vibračných stavov molekúl

- NMR, ERP – rozdiel energetických stavov magnetických momentov jadier, resp. e-

- Ramanova spektroskopia

- jadrová magnetická rezonancia

- spektrofotometria v UV a VIS oblasti (elektrónové spektrá)

- absorpcia žiarenia molekulami v oblasti 200-800nm

- absorpciou excitujú valenčné e- (delta, π, n) → elektrónové spektrá

- zmena energetického stavu: E = EV + Er + Ee

- absorpčné spektrá pásové (chromofory π → π *, n → π *, C=O, CN, NN)

- UV/VIS absorpčná spektroskopia

- založená na meraní intenzity zoslabenia monochromatického žiarenia (200nm – 800nm) v dôsledku absorpcie po prechode roztokom analytu

- prechody valenčných elektrónov spôsobujú vznik elektrónových pásových spektier

- látky môžu byť:

- bezfarebné - absorpcia v UV oblasti (200 – 400nm)

- farebné - absorpcia v VIS oblasti spektra (400 – 800nm)

- celková energia molekuly

(energia rotačných pohybov, vibračná energia, energia pohybu elektrónov

- Bohrov vzťah (prechod elektrónov medzi hladinami)

- pri absorpcii žiarenia v UV/VIS oblasti dôjde k prechodom valenčných elektrónov a k zoslabeniu svetelného toku pri jeho prechode roztokom vzorky

- Lambert-Beerov zákon – pre nízku koncentráciu (10-2), ak je monochromatické žiarenie, kde nedochádza asociácii/disociácii/polymerizácii

- absorbancia = relatívne množstvo pohlteného žiarenia po prechode vzorkou

(T – transmitancia (priepustnosť))

A = (0, n), T = (0,1), resp (0, 100%)

- chromofory = funkčné skupiny v molekule organickej látky, ktoré sú aktívne v ultrafialovej a viditeľnej oblasti

- absorpcia je spôsobená prechodom:

→ batochrómny posun (červený) - posun absorpcie k väčším vlnovým dĺžkam, rastúca konjugácia a polarita rozpúšťadla na maximum pásov pí →pí*

→ hypsochrómny posun (modrý) - posun absorpcie k menším vlnovým dĺžkam, s polárnejším substituentom a rozpúšťadlom sa lambdamax prechodov n→pí* posúva

→ CT (charge transfer) komplexy - pás vzniká prechodom elektrónov z π donoru do π* akceptoru (sfarbenie bezfarebného roztoku), napr. trinitrobenzén-fenol

- organické látky:

- 200-800nm bez absorpcie – alifatické zlúčeniny

- 280nm – aldehydy, ketóny

- 200-300nm – konjugované systémy

- Benzén – 3π - π* prechody: 180, 204, 254nm

- prístrojová technika:

- spektrometre = zariadenie s automatickým záznamom absorpčnej krivky

- spektrofotometre = jednoduchší prístroj (jednolúčový, dvojlúčový) s nastavením lambda, A = f(c)

- zdroj žiarenia: D2, H2 výbojka, resp. W lampa

- monochromátor – mriežka, kyveta (kremenná - UV, sklená – VIS), rozpúšťadlo voda, org.

- Detektor - fotonásobič

- absorpčné fotometre – pre viditeľnú oblasť, napr. detektory pre LC

- kalorimetre - porovnanie sfarbenia roztoku so štandardmi (VIS)

- kvalitatívna analýza - doplňujúca metóda identifikácie a štruktúry organických látok obsahujúce chromofory (poloha + intenzita pásu)

- kvantitatívna analýza - využitie Lambert-Beerovho zákona:

- priame stanovenie koncentrácie analytov

Absorpčné spektrum (krivka): A = f(lambda) → lambdamax kalibračná krivka A = f(c)

- fotometrická titrácia

- aplikácie:

- identifikácia rôznych organických látok (pesticídy, liečivá, ...)

- využite v organickej/anorganickej analýze, kinetike, stanovenie rovnovážnych konštánt

- detekcia pre LC a elektroforézu

- IR spektroskopia (infračervená spektrá)

- sleduje absorpciu IR žiarenia molekulami - dochádza k zmene vibračných a rotačných stavov molekúl

- dochádza k prechodom:

- vibračné

- rotačné

- vibračno-rotačné

- IR pásové spektrum

- podáva obraz o štruktúre molekule

- spôsobe väzby atómov a skupín na základe absorpčných pásov definovaných vlnočtom, šírkou (pološírkou), intenzitou (vyjadrená A, resp. T), závislosť A (T) vs. C (v-, lambda)

- IR oblasti: blízka (800nm – 2µm), stredná (2µm – 15,4µm), vzdialená (15,4µm – 50µm)

- vibračné spektrá:

- sú príčinou vzniku molekulových spektier

- pre 2-atómové molekuly sa dajú vyjadriť pomocou rovnice pre harmonický oscilátor:

→ v – vibračné číslo (povolené sú len také pohyby, pri ktorých dochádza k jeho zmene o 1), ν0 – základná frekvencia vibračného pohybu, Ev – vibračná energia

- vibračný prechod spojený s absorpciou (emisiou) E je možný medzi susednými energetickými hladinami → intenzívne absorpčné pásy

- aktívne prechody – spojené so zmenou dipólového momentu (zmenou symetrie)

- vibračné pohyby (polyatómová molekula)

valenčné vibrácie – dochádza k nim v oblasti vyšších vlnočtov

→ delenie: symetrické (IR inaktívne), asymetrické (IR aktívne – spojené so zmenou dipólového momentu (zmena symetrie)

→ vibračné stupne voľnosti (N – počet atómov): lineárne molekuly (3N – 5), nelineárne molekuly (3N – 6)

deformačné vibrácie – dochádza k nim v oblasti nižších vlnočtov (oblasť odtlačku palca) - mení sa dĺžka väzby, ale nie uhol

→ IR aktívne

→ dochádza k zmene uhla (dĺžka väzby je konštantná)

- IR spektrometer: dvojlúčový IR spektrometer – kvalita IR prístroja podľa rozsahu vlnočtu (5000 – 200cm-1) a rozlišovacej schopnosti 0,5-0,1cm-1

- Zdroj (SiC) – monochromátor – kyveta – detektor (termočlánok)

- Technika merania: KBr, nujol, roztoky (vzorka vo všetkých skupenstvách)

- Kvalitatívna analýza: priradenie pásov charakteristickým vibráciám

- Oblasť charakteristických vibrácii valenčných (priradenie absorpčných pásov), napr. -OH, -CH, C=C, C=O, C-N, oblasť vyšších vlnočtov 4000-1200 cm-1

- Oblasť deformačných vibrácií, t.j. oblasť odtlačku prsta, oblasť nižších vlnočtov  1200-200cm-1, identifikácia molekúl

- Kvantitatívna analýza:

- c je priamo úmerné A (T) Lambert-Beerov zákon

- integrálna intenzita plochy absorpčného pásu

- využitie:

- identifikácia organických zlúčenín, štruktúrna analýza (skupiny, ich usporiadanie)

- detekcia pri separačných metódach

- štúdium reakčnej kinetiky, čistota

- IR automatické analyzátory kontroly ovzdušia

- Ramanova spektroskopia

- založená na meraní rozptýleného žiarenia (spektrálne sa rozloží), ktoré vzniká interakciou fotónov monochromatického žiarenia so vzorkou

- molekulové vibračné spektrum so symetricky rozloženými čiarami okolo excitačnej čiary s v0 (frekvencia dopadajúceho žiarenia)

- pri interakcii molekuly s fotónom dochádza k zrážke:

- zrážka môže byť:

- pružná - molekula vyžiari rovnakú kvantum energie ako zrážkou získala (Rayleighov rozptyl)

- nepružná:

→ molekula sa dostane do vyššieho energetického stavu, ale pri návrate sa nevráti do základného stavu (Stokesove čiary)

→ molekula bola vo vyššom stave a pri návrate sa dostane do nižšieho základného stavu (anti-Stokesove čiary)

- Ramanove spektrá – intenzívne sú pásy nepolárnych väzieb so symetrickým rozložením náboja, ak sú dobre polarizovateľné (I je priamo úmerné c)

- Ramanov posun: deltav = v0 +/- v

- Prístroj: zdroj žiarenia (laser) – monochromátor – kyveta – detektor (fotonásobič)

- Meranie rozptýleného žiarenia v smere kolmom na primárne

- Vzorka: všetky skupenstvá, rozpúšťadlá – CS2, CCl4, CHCl3

- aplikácia:

- doplnok IR spektroskopie – štúdium štruktúry (an)organických látok

- identifikácia nepolárnych zlúčenín  C-C, C=C, C-S, C(trojitá väzba)C

- analýza polymérov

- meranie vodných roztokov

- toxikológia: analýza drog, liečiv

- farby, atramenty, vlákna

- Jadrová magnetická rezonancia

- metóda založená na absorpcii vysokofrekvenčného žiarenia jadrami (resp. elektrónmi pri EPR) meraných látok vo vonkajšom magnetickom poli

- základný predpoklad: nenulový jadrový magnetický (resp. e¯) moment - t.j. nepárny počet protónov (resp. nespárených elektrónov)

- pri absorpcii energie dôjde k prechodom nenulových magnetických momentov na vyššie hladiny

- NMR – meria sa absorpcia žiarenia vzorkou uloženou v magnetickom poli → vznikajú rezonančné čiary, ktoré charakterizuje:

- chemický posun čiar (poloha) - určuje chemickú povahu (prostredie) atómu

- spin-spinová interakčná konštanta (multikomplexný charakter signálu)- informuje o susedných jadrách

- intenzita signálu - stanovenie počtu chemicky ekvivalentných jadier

- jadrá charakterizuje:

- magnetický moment (rotácia okolo osi)

- spinové kvantové číslo (počet nukleónov v jadre) - v magnetickom poli zaujmú jadrá 2I+1 orientácií (s rôznymi energetickými hladinami) – vykonávajú precesný pohyb (prechod z nižšej na vyššiu E úroveň)

- absorpciou vysokofrekvenčného žiarenia kolmo na vonkajšie magnetické pole dôjde k prechodu na vyššiu energetickú hladinu → rezonuje → rezonančný signál (ak je v0 procesného pohybu = v žiarenia)

- rezonančná podmienka: deltaE = E1 – E2 = hv ... v = v0 = gammaN*H/2* π

- NMR umožňuje merať vždy len jeden druh jadra: 1H NMR, 13C NMR

- Počet signálov v NMR spektier čistej látky = počtu chemicky neekvivalentných jadier

- kvalitatívna analýza:

- chemický posun - rozdiel medzi polohou signálu štandardu a vzorky

delta = (vvz – vst)/vst * 106

- spinová interakcia J – vzdialenosť medzi rezonančnými pásmi (v dôsledku spinových interakcií je štiepenie jednoduchých rezonančných signálov na multiplety)

- multiplicita: M = 2n l + 1

- pomer intenzít rezonančných signálov (plôch): (a + 1)n

- dublet 1:1 (súhlasný spin:nesúhlasný spin)

- triplet 1:2:2:1 (súhlasný spin: komblinácie: nesúhlasný spin)

- kvartet 1:3:3:1

- kvantitatívna analýza:

- intenzita rezonančného signálu – plocha (pomer ekvivalentných protónov)

- aplikácia:

- najvýznamnejšia z metód molekulovej spektroskopie

- určenie štruktúry látok

- analýza zloženia rôznych systémov

Hmotnostná spektrometria

- patrí aj medzi optické aj medzi separačné metódy

- slúži na presné meranie molekulovej hmotnosti látok (aj v zložitých zmesiach)

- princíp:

- separácia molekulových iónov a fragmentov analytu vzniknutých ionizáciou molekuly (odštiepením valenčných elektrónov) na základe rôznych efektívnych hmotností (m/z – hmotnosť/náboj)

- kvapalná vzorka sa v evakuovanom zásobníku odparí, po vstupe pár do ionizačnej komory dochádza k ionizácii a vzniku molekulových iónov (M+) a iných fragmentov, ktoré sú urýchlené elektrickým poľom a po vstupe do magnetického poľa sa separujú podľa m/z

- hmotnostné spektrum:

- čiarový charakter

- tvorené molekulovými iónmi a sekundárnymi iónmi (fragmentami)

- zaznamenáva sa intenzita el. prúdu (detektor fotonásobič) ako funkcia efektívnej hmotnosti (najintenzívnejší iónový pík spektra = 100% intenzita)

- intenzita signálu je priamo úmerná počtu dopadajúcich častíc

- hmotnostný spektrometer: zásobník vzorky, interface, vákuový systém, iónový zdroj, analyzátor hmotnosti, detektor (fotoelektrónový násobič), data systém

- ionizácia:

- iónový zdroj – ionizácia molekúl analytu → kladné / záporné ióny

- tvrdá: bombardovanie elektrónmi – vznikajú ionizované molekuly a fragmenty

- mäkká: s minimálnou fragmentáciou

- spôsoby ionizácie:

→ chemická CI (chemical ionisation)

→ elektrónovým sprejom ESI  (electron spray ionisation)

→ pri atmosférickom tlaku API (atomic pressure ionisation)

→ elektrickým poľom FI (field ionisation)

→ matricou asistovaná laserová desorpčná ionizácia

→ desorpcia bombardovaním rýchlymi atómami

- zdroj ionizácie – hmotnostný analyzátor - detektor

- analyzátor hmotnosti: separuje vznikajúcich iónov podľa m/z vo vákuu

- magnetický sektor

- kvadrupól (rozlíšenie: 103-104, 2-3QQQ)

→ analyzátor je zložený zo 4 paralelných tyčí, na ktoré je vložené napätie prejdú ním len ióny s istou m/z podľa nastavenia registrácie iónov, ióny narazia na tyče kvadrupólu a sú neutralizované, 8 tyčí oktapól, ...

- iónová pasca (ion trap)

- časovo-preletový filter (TOF, time of flight)

| Analyzátor | Princíp separácie |
| --- | --- |
| Magnetický (B) | Zakrivenie dráhy letu iónov v magnetickom poli |
| Kvadrupól (Q) | Rôzna oscilácia počas jednosmerného a striedavého prúdu |
| Iónová pasca (IT) | Rezonančná frekvencia |
| Analyzátor doby letu (TOF) | Rôzna doba letu iónu |

- detektory iónov:

- elektrónový násobič (obsahuje sériu dynód s rastúcim napätím)

→ vznikajúce ióny dopadajú na povrch dynód s rastúcim potenciálom, pričom dôjde ku kaskádovitej sekundárnej emisii elektrónov, ktoré sú detekované

- fotonásobič

→ po dopade iónov na fosforovú doštičku dochádza k emisii fotónov dopadajúcich na fotokatódu (fotoefekt), čo vedie k emisii elektrónov a vzniku fotoelektrického prúdu

- meranie sa môže uskutočniť v 2 režimoch pre získavanie signálu:

- full scan – meranie celých spektier v danom rozsahu, poskytuje kvalitatívne informácie (identifikácia)

- SIM mod (selective ion monitoring) – monitorovanie vybraných iónov

→ na základe niekoľkých zvolených m/z hodnôt

→ poskytnutie kvantitatívnych informácií

- SRM mod (selected/multiple reaction monitoring) – analýza vybraného iónu, vhodné pre stanovenie a MS/MS tandem

- Existujúce MS knižnice NIST (80 t.), Wiley (250 t. spektier)

- aplikácia:

- identifikácia látok, stanovenie molekulovej hmotnosti

- určenie štruktúry analytu

- stanovenie izotopického zloženia látok

- detektor pre separačné metódy, chromatografické metódy

Refraktometria

- metóda založená na zmene rýchlosti žiarenia

- meria sa index lomu n – využíva sa na identifikáciu látky n = f(T, p)

- Snellov zákon

- závislosť indexu lomu od hustoty prostredia vyjadruje Lorenz-Lorentzov vzťah:

- (aditívna veličina)

refraktometre - slúžia na meranie indexu lomu

- Abbého refraktometer (suchý)

- Zeissov ponorný refraktometer

- aplikácie:

- čistota látok

- zloženie binárnych sústav (obsah cukru v šťave, alkoholu)

- určenie indexu lomu minerálov

- štúdium fázových rovnováh, reakčnej kinetiky

- HPLC detektor

Polarimetria

- metóda založená na meraní uhla otočenia roviny polarizovaného svetla roztokom opticky aktívnej látky

- elektromagnetické žiarenie kmitá vo všetkých smeroch kolmo na smer šírenia, ak kmitá len v jednej rovine – polarizované svetlo

- opticky aktívne látky - otáčajú rovinu polarizovaného svetla (pravotočívé, ľavotočivé)

- optická aktivita: trvalá – látky s asymetrickým C (napr. cukry, aminokyseliny), prechodná (napr. SiO4 – po roztavení sa stratí)

- uhol otočenia roviny polarizovaného svetla alpha priamo úmerne c roztoku

- polarimeter – zariadenie na meranie alphy

v = (100alpha)/((alpha)Tlambda * l, kde (alpha)Tlambda je merná otáčavosť

- mólová otáčavosť: (M)Tlambda = M/100 (alpha)Tlambda = (M * alpha) / (c * l)

- aplikácia:

- stanovenie podielu sacharózy v cukre

- stanovenie opticky aktívnych látok v roztokoch vedľa optických inaktívnych

- ORD – optická rotačná disperzia (závislosť alpha vs. Lambda)

Nefelometria, turbidimetria

- metódy založené na ohybe svetla v opticky nehomogénnych disperzných sústavách (rôzne n častice a prostredia) – zníženie intenzity žiarenia v dôsledku rozptylu (spôsobený lomom a odrazom žiarenia na časticiach) do priestoru

- turbidimetria = meranie intenzity zoslabeného žiarenia (pri vyššej koncentrácii, v smere žiarenia u silnej zakalených sústav)

- nefelometria = meranie rozptýleného žiarenia pod 90° uhlom (pri nižšej koncentrácii, v smere kolmom na smer intenzity žiarenia, slabo zakalené sústavy)

- aplikácia: biochémia, sledovanie koloidných sústav (zrážacie reakcie)

Separačné metódy

- distribúcia analytu medzi 2 fázami

- slúžia na izoláciu látok z komplexných zmesí (a rôznych matríc)

- separácia zložiek zmesí je založená na rozdielnych vlastnostiach analytov: polarita, rozpustnosť, prchavosť, veľkosť a geometria molekúl, elektrický náboj, atď.

- problematická analýza látok s podobnými, resp. veľmi odlišnými vlastnosťami

- klasifikácia:

- chromatografické metódy - rôzna distribúcia zložiek zmesi analytov medzi 2 fázy (vzájomne nemiešateľné) - extrakcia, destilácia, chromatografia

- elektroforetické (elektromigračné) metódy - rôzna rýchlosť pohybu zložiek v zmesi v rámci 1 fázy (elektroforéza, dialýza, MS)

- rôzna distribúcia zložky medzi 2 fázy v dôsledku: chemická (elektrochemická) reakciea, fyzikálno-chemické procesy (adsorbcia, rozpustnosť)

- vyjadrenie koncentrácie analytu v 2 fázach:

- distribučný pomer

- koncentračný

- hmotnostný

- rozdeľovacia konštanta – Nernstov rozdeľovací zákon

- separačný faktor - určuje, či bola separácia úspešná

- ak 104 – bola úspešná v 1 kroku

- ak nie opakovať kontinuálne

- základné separačné metódy:

- zrážanie - oddelenie zložiek zo zmesi využitím zrážacích reakcií s kvantitatívnym priebehom (separácia iónov)

- elektrolýza - separácia katiónov s rôznym rozkladným napätím, vylúčenie zložiek na elektródach

- destilácia - oddelenie zložiek z kvapalných zmesí na základe rozdielnej teploty varu (rôzna prchavosť)

- výmena iónov - použitie iónomeničov (ionexov), (adsorpcia/desorpcia)

- extrakcia - spočíva v prechode separovanej zložky z tuhej alebo kvapalnej fázy do kvapaliny, ktorá je so vzorkou alebo jej roztokom nemiešateľná

- chromatografia - separácia zložiek zmesi medzi stacionárnou a mobilnou fázou

Sily pôsobiace pri rozdeľovaní (extrakcii, etc.)

- nepolárne – van der Waalsove disperzné sily (nepolárne rozpúšťadlá)

- polárne

- dipól-dipólové interakcie (polárne látky, asociácia)

- indukované sily (dipóĺ-indukovaný dipól, I3-)

- H-väzba (napr. rôzna rozpustnosť alkoholov) – X ← Hdelta+ ... O-H (dipól-dipólové interakcie)

(donor)  (akceptor)

Extrakcia

- separačná metóda založená na rozdielnej rozpustnosti analytov v rôznych rozpúšťadlách

- slúži na izoláciu a zakoncentrovanie analytu (úprava vzorky)

- výťažok extrakcie: E, %

- klasifikácia:

- l-l extrakcia (LLE)

- charakteristická pre anorganické zlúčeniny (iónové)

- používajú sa oddeľovacie lieviky

- upravia sa do komplexov, iónových solvátov alebo iónových asociátov

- používajú sa 2 vzájomne nemiešateľné kvapaliny

- s-l extrakcia

- typická pre organické zlúčeniny

- macerácia - nemení sa poloha ani látkové množstvo s a l fázy

- perkolácia - tuhá látka je fixovaná a preteká ňou rozpúšťadlo

- protiprúdová extrakcia - obe fázy sa pohybujú proti sebe

- extrakcia tuhou fázou (SPE = solid-phase extraction)

- izolácia, zakoncentrovanie, odstránenie interferentov

- použitie SPE kolóniek so sorbentom (s rôznou hmotnosťou)

- kondicionovanie kolónky → aplikácia vzorky, adsorpcia → premývanie, odstránenie interferentov → elúcia analytov, desorpcia

- mikroextrakcia tuhou fázou (SPME)

- iné

Chromatografia

- analytická separačná (a preparatívna) metóda na dôkaz a stanovenie anorganických, organických a iných analytov (obsah 10 – 10-7%, Mr = 100 – 106g/mol)

- princíp: separácia na základe rôznej distribúcie analytu v systéme 2 fáz: mobilnej, stacionárnej

- zakladateľ – Cvet

- základné rozdelenie podľa skupenstva mobilnej fázy: kvapalná, plynná (podľa skupenstva MF)

- rozdelenie podľa spôsobu kontaktu fáz: kolónová, planárna

- rozdelenie chromatografických metód:

- retencia = zadržanie analytu v kolóne

- elúcia = transport analytu cez kolónu kontinuálnym prídavkom mobilnej fázy

- eluent =  mobilná fáza

- efluent = výtok z chromatografickej kolóny

- počas separácie sa zložky zmesi distribuujú do zón, ktoré sú detektorom zaznamenávané v podobe elučných kriviek (koncentrácia, čas) – chromatogramy

- chromatografický záznam:

- retenčný (elučný) čas – tR:  čas od nástreku vzorky až po vrchol elučnej krivky

- mŕtvy elučný čas – tM: elučný čas zlúčeniny, ktorá v kolóne nepodlieha retencii

- redukovaný elučný čas

- elučný objem - objem mobilnej fázy, ktorá prešla cez kolónu za retenčný čas analytu

- mŕtvy a redukovaný elučný objem - objemy zodpovedajúce príslušným časom, prepočet času na objem mobilnej fázy využíva znalosť objemového prietoku

- rozlíšenie

- odseparovanie na základnú čiaru, t.j. medzera medzi susednými píkmi

- vyjadruje, do akej miery sú odseparované 2 zložky, ktoré podliehajú elúcii

- pre 2 látky 1 a 2:

w – šírka chromatografického píku

- ideálne R = 1,5; optimálne stačí aj R = 1

- retenčný faktor - pomer redukovaného elučného času a mŕtveho elučného času (optimum 2- 10)

- účinnosť separácie - výškový ekvivalent teoretickej priehradky H

- časť kolóny, v ktorej dôjde k 1 rovnovážnemu rozdeleniu analytu medzi stacionárnu a mobilnú fázu

L – dĺžka kolóny; N – počet teoretických priehradiek, w – šírka chromatografického píku, H – výškový ekvivalent teoretickej priehradky, VETP/HETP

- čím vyššie N, tým je separácia účinnejšia a nižšie H

- van Deemterova rovnica H = f(U) (U – prietoková rýchlosť) - popisuje neideálne správanie zložiek počas separácie – rozširovanie (rozmývanie) chromatogafických zón, účinnosť kolóny

H = A + B/u + C*u

- turbulentná difúzia (A) - rôzna rýchlosť analytu v kolóne (v dôsledku rôzneho umiestnenia náplne

- molekulová difúzia (B) - rôzna koncentrácia analytu v kolóne

- odpor voči prechodu hmoty (C) - adsorpcia/desorpcia analytu zo stacionárnej fázy (závisí od hrúbky stacionárnej fázy), rôzne molekuly difundujú rôzne hlboko do stacionárnej fázy

- dôkaz a stanovenie

- identifikácia

→ porovnanie tR analytu a štandardu: negatívna – jednoznačne vieme určiť neprítomnosť analytu

→ použitie korelačných vzťahov členov homologických radov

→ použitie retenčných Kovatsových indexov (l)

→ MS (hmotnostná spektrometria) detekcia - pozitívna identifikácia, Mh, štruktúra analytu

- stanovenie

→ využitie kalibračných závislostí (absolútna kalibrácia, m. vnútorného štandardu, štandardného prídavku)

→ plocha píku zodpovedá koncentrácii analytu – S (h) píku zodpovedá c (m) analytu

- vyhodnotenie analýzy

- kvalitatívny parameter – elučný (retenčný) čas

- kvantitatívny parameter – plocha (výška) píku zodpovedá c

Plynová chromatografia

- stacionárna fáza – adsorbent (GSC), kvapalina (GLC)

- mobilná fáza – plyn (nosný), dusík, vodík, hélium

- vzorka – kvapalina, plyn

- rýchle a účinné analýzy

- po nadávkovaní odparenie v injektore - dôležitá je teplota varu a termická stabilita analytu

- kolóny – náplňové a kapilárne (účinnejšie)

- obmedzenie metód: neprchavé analyty (derivatizácia), termicky labilné analyty

- GC detekcia:

- pomocou MS (nepotrebuje štandard)

- univerzálne a selektívne, TCD (tepelno-vodivostný detektor), FID (plameňovo-ionizačný detektor), ECD (detektor elektrónového záchytu) – vyžadujú štandard analytu

- aplikácia:

- analýza prchavých látok (org. aj anorg.)

- analýza pesticídov, PAH

- analýza liečiv, drog, metabolitov

- schéma plynového chromatogramu (GC)

- tlaková fľaša, ventily nosného plynu

- dávkovacie zariadenie (injektor), autosampler

- kolóna (U-trubica, tvar závitu)

- detektor

- PC (registrácia)

- vysokoúčinna kvapalinová chromatografia (HPLC)

- schéma:

→ zásobník mobilnej fázy, zmiešavač

→ vysokotlaková pumpa, regulátor prietoku MF

→ dávkovacie zariadenie (injektor), autosampler

→ kolóna (s predkolónou)

→ detektor (UV/VIS, RI, FLD, MS)

→ PC (registrácia chromatogramov)

- stacionárna fáza – s, l

- mobilná fáza – l

- klasifikácia podľa typu sorbenta: adsorpčná (LSC), iónovo-výmenná, gélová, afinitná, chirálna, rozdeľovacia (LLC)

- chromatografické kolóny

- materiál kolón

→ nerezové sklo, tantal, titán

→ rovné rúrky s ID 2-6 cm, L 5-100 cm

→ kapilárne ID 1 mm, L 10-15 cm

→ spojovacie kapiláry – teflón, nerez, bez VM (difúzia)

- kolóna

→ analytická (napr. 25 cm x 4,6 mm ID, 5 mikrometrov)

→ ochranná predkolóna (guard), zvýšenie životnosti

- termostat kolóny

- Difereciálny refraktometer (RI)

- Meranie zmeny n indexu lomu efluentu a MF

- Univerzálny, nižšia citlivosť oproti UV

- Závisí od T, nevhodný pre gradient

- aplikácia:

- analýza neprchavých a termolabilných látok

- analýza liečiv, drog, metabolitov

- analýza prírodných produktov, polymérov

- analýza výbušnín, pesticídov

Detektory

- Využitie rozdielov vo fyzikálnochemických vlastnostiach analytu a eluenta (diferenciálny spôsob merania)

- Univerzálne (RI) a selektívne (UV / VIS) detektory s minimálnym VM

- Hmotnostné a koncentračné

- Deštrukčné a nedeštrukčné

- Typy:

- Spektrofotometrický detektor (UV / VIS)

- Najčastejšie používaný v UV a VIS oblasti s konštantnou (254 nm) alebo variabilnou vlnovou dĺžkou, 90% aplikácií

- Meranie žiarivého toku po prechode efluentom v prietokovej cele

- Selektívny, citlivý

Chromatografia na tenkej vrstve

- jednoduchá, rýchla metóda

- rôzne typy sorbenta (stacionárnej fázy) - SiO2, Al2O3, RP fázy

- sorbenty

- časticové (úplne pórovité a pelikulárne sférické častice)

- subčasticové (menšie ako 2 mikrometrov pre UPLC, 1,7 mikrometra)

- monolity

- spôsob vyvíjania:

- vzostupné

- zostupné

- cirkulárne

- anticirkulárne

- detekcia: UV, chemická (postrek), MS

- kvalitatívna analýza - retardačný faktor RF

→ a – vzdialenosť štart – škvrna; b – vzdialenosť štart – čelo

- stanovenie - plocha (výška) píkov je priamo úmerná koncentrácii / hmotnosti analytu

- denzitometrická analýza

- aplikácia LC:

- analýza neprchavých a termolabilných látok (nedokáže GC)

- využitie vo vede, priemysle

- analýza liečiv, drog, metabolitov

- prírodných produktov, polymérov

- výbušnín, pesticídov, PAH

- anorganických iónových zlúčenín

- UPLC so subčasticami menšími ako 2 mikrometre

Elektromigračné metódy (elektroforéza)

- separácia je založená na rôznej pohyblivosti (imigrácii) iónov v roztoku účinkom elektrického poľa

- ióny sa pohybujú rýchlosťou, ktorá závisí od náboja, tvaru a veľkosti častíc

pohyblivosť (u) – u = v / E

- po čase dôjde k rozdeleniu (distribúcia) do zón podľa rôznej pohyblivosti – detekcia

- delenie podľa experimentálneho usporiadania:

- Tisseliova voľná elektroforéza (v roztoku)

- zónová elektroforéza (nosič-papier, gél)

- kapilárna elektroforéza CE (izotachoforéza ITP)

- HPCE – vysokoúčinná kapilárna elektroforéza

- izoelektrická fokusácia

- elektroforetická pohyblivosť

- izoelektrická fokusácia

- separácia založená na izoelektrickom bode (pI) v prostredí s gradientom pH, napr. v géli

- analyty migrujú až kým nedosiahnu hodnotu pH, v ktorej sú elektroneutrálne, t.j. pI

- analýza biomolekúl, proteínov, AMK

- amfolyty:

→  +NH3-R-COOH   pH kyslé

→ NH2-R-COO-   pH zásadité

→ +NH3-R-COO-    pH zwitlerión

- kapilárna elektroforéza (CE)

- separácia v kapiláre (50-100 cm, 25-100 mikrometrov)

- objem vzorky (ml)

- účinnosť separácia 105 priehradiek

- detektory DAD (UV/VIS)

- aplikácie:

→ separácia a analýza peptidov

→ analýza proteínov, biopolymérov, vitamínov, liečiv

- odmedzenie metódy: analýza iónogénnych zlúčenín

- nové trendy: elektroforéza na čipe, lab-on-a-chip (LOC)

- izotachoforéza (modifikovaná zónová elektroforéza)

- použitie 2 elektrolytov s rôznou pohyblivosťou iónov

- separácia iónov do zón sa uskutočňuje v kapiláre, ktorá spája katódový (zakončujúci elektrolyt) a anódový priestor (vedúci elektrolyt)

- separácia iónov do zón v kapiláre (PTFE)

- vzorka sa nanáša na rozhranie elektrolytov

- zóny sa pohybujú rovnakou rýchlosťou, majú rôznu teplotu

- detekcia spektrometrická, termočlánkom

- dôkaz – poloha zón

- stanovenie – dĺžka zón

- záznam – elektroforogram

- zónová elektroforéza

- najviac používaný typ elektroforézy

- separácia katiónov a aniónov v jednej analýze, migrujú opačným smerom

- vysokoúčinná kapilárna elektroforéza

- separácia sa uskutočňuje v kapiláre, na ktorú sa privádza napätie zo zdroja

- aplikácie:

→ separácia a stanovenie peptidov

→ analýza proteínov

→ analýza anorganických látok

Termická analýza

- skupina metód, ktoré sledujú zmeny fyzikálno-chemických vlastnosti vzorky pri zmene teploty (zahrievaní, chladení) a sú vynášané oproti T, resp. času t (napr. zmena l, m V, H, cp)

- použitím metód TA možno študovať rôzne FCH procesy:

- chemické reakcie

- fázové prechody: topenie, tuhnutie, sublimácia

- polymorfné premeny, atď.

- najviac používané metódy: termogravimetria (TG), derivačná TG (DTG), diferenčná TA (DTA), diferenčná kompenzačná kalorimetria (DSC)

Termogravimetria (TG, thermogravimetry)

- sleduje zmenu hmotnosti pri zahrievaní (chladení) tuhých látok (mg, g) za definovaných podmienok ... delta m = f(T)

- získaný záznam termogram, resp. TG / DTG krivka

- delta m pri rozklade, dehydratácii, oxidácii, redukcii, sublimácii, atď.

- presnejšie informácie DTG (derivačná TG) ... dm/dt = f(T)

- zariadenie: termováha (analytické váhy, pec s teplotným programom, PC)

- TGA záznam stability (COOCa)2

- Čierna krivka – priebeh rozkladu od teploty

- Červená krivka – derivácia hmotnosti

- Lepšie odhaľuje počet degradačných krokov a ich začiatok

Diferenčná termická analýza (DTA, differential thermal analysis)

- Sleduje zmenu teploty vzorky pri zahrievaní (chladení) v závislosti od teploty referenčnej látky (štandardu) ... delta T = f(T)

- Okrem delta m vzorky pri zahrievaní, sleduje aj delta H (endo-, exoprocesy)

- Umožňuje sledovať fázové prechody, zmena kryštalickej štruktúry, topenie

- Zariadenie: TG/TDA registruje rozdiel teplôt vzorky a štandardu (zafír – Al2O3) za definovaných podmienok (inertná atmosféra, dusík)

Diferenčná kompenzačná kolarimetria (DSC, differential scanning calorimetry)

- Zaznamenáva zmenu entalpie pri zahrievaní (chladení) vzorky konštantnou rýchlosťou ohrevu/chladenia (napr. 105/min)

- Delta H = f(T,t) dynamická, izotermická

- Prístroj: DSC kalorimeter má mernú a referenčnú celu (Al2O3), meranie teploty Pt/Ir termočlánkom v inertnej atmosfére dusíka, 250-1000K

- Kalibrácia teploty a entalpie použitím štandardov, napr. In, Zn, K2CrO4, ...